# 查新与创新点分析报告（专利A）

发明名称：一种基于桁架图参数化角钢高斯泼溅与激光雷达联合反演的输电塔杆件级数字孪生重建方法、系统及同步采集载荷

版本：V1.0（2026-10-01）。检索过程见同目录 检索记录.md，原始返回见 检索原始数据/。

结论性质：申请人自行查新的初步意见，不替代 CNIPA 检索报告；凡依据题名或片段推断的内容标"〔推〕"。

# 1 检索范围与局限

专利：Google Patents 接口第 1 轮成功 7 次（Q01–Q07），其余 17 次请求为 HTTP 503；前期 CN 专利扫描 320 件摘要（_work/patent_hits.md）；共享调研 R1 的 24 件专利著录表。

非专利：R1 调研的 57 篇 3DGS/可微渲染/LiDAR 融合文献（GaussianPlant、CurveGaussian、SketchSplat、SplatAD 等全文已下载）；本目录 文献/ 中 NBV 与覆盖规划 7 篇（R07–R13）、激光雷达规格书 3 份（S01–S03）、DL/T 409—2023 安全规程报批稿（T01）；起点论文 PTM（IEEE TII 2026）全文。

主要局限：CN120976449B 权利要求全文、CN120976438A 完整独立权利要求未取回；CNIPA/incoPat 未直接检索。第 7 节列出必须补检的事项。

# 2 检出的最接近现有技术

| 编号 | 文献 | 公开内容（据原文或摘要，改写） | 相关度 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | CN120976438A，南京邮电大学，申请日 2025-09-02，输电塔几何与真实表面重建方法 | 步骤 S300：以配准后的激光雷达点云为基础，把每个点映射为一个高斯椭球；沿 Z 轴将点云分层，层内按点密度与邻域连通性聚类并求中心，用于重建塔几何与真实表面纹理（片段来自 patent_hits.md） | 最接近（同领域、LiDAR＋高斯） |
| D2 | CN120976449B，何欣、普成宇、亓洪兴 等，2025-10-21 授权，基于改进高斯泼溅的跨源数据三维重建方法及系统 | 关键词：跨源、高斯、几何。〔推〕将 LiDAR 点云与影像等异源数据融合进高斯优化，附加几何约束；通用场景，无杆件语义 | 高（跨源高斯上位技术） |
| D3 | CN117933030B，南方电网科学研究院，2024-01-29，输电铁塔有限元计算模型建模方法 | 点云预处理→预设分割模型得构件截面参数→计算角钢截面尺寸→从截面参数库匹配肢宽、肢厚→构建有限元模型 | 高（截面库匹配＋FE） |
| D4 | CN121053109A，国网潍坊供电公司，2025-09-01，基于三维点云的塔材缺失检测 | 点云去噪分类→聚类拆分塔材→交汇点密度峰值选候选节点并校验连接数与夹角→转为节点—边拓扑图→规则校验→反推缺失塔材位置与参数 | 中高（拓扑图、缺材） |
| D5 | GaussianPlant（Yang 等，arXiv 2512.14087，2025） | 植物枝＝圆柱结构基元、叶＝圆盘，外观高斯绑定到结构基元，重渲染损失＋绑定梯度联合优化，提取枝干结构 | 高（结构基元＋绑定高斯） |
| D6 | CurveGaussian（国防科技大学，ICCV 2025，arXiv 2506.21401） | 参数曲线与边缘高斯双向耦合，由多视边缘图一阶段优化曲线；训练中线性化、合并、分裂、剪枝自适应拓扑 | 高（参数线→高斯，拓扑自适应） |
| D7 | SketchSplat（Ying 等，arXiv 2503.14786，2025） | 边以控制点、尺度、不透明度参数化，沿边采样高斯光栅化到边缘图，梯度回传至草图属性；含自适应拓扑操作；面向 CAD 边重建 | 高（参数边→采样高斯→梯度回传） |
| D8 | SplatAD（Zenseact 等，CVPR 2025，arXiv 2411.16816） | 同一 3D 高斯场同时渲染相机图像与 LiDAR 距离、强度及射线丢失（ray drop），建模卷帘快门；面向自动驾驶重仿真 | 高（双模态渲染、射线丢失） |
| D9 | PTM：Chang B. 等，IEEE TII 2026，DOI 10.1109/TII.2026.3724516 | 仅用 ULS 点云（平均 152.6 pts/m²）；对称增密与双边锐化；90° 旋转 ICP 分解；3D→2D→1D 节点优先；固定拓扑图优化；截面按主/斜/辅统一赋值；梁单元风载 FE；节点 RMSE 0.098 m、RMSEp 0.137 m、NGED 主/斜/辅 0.048/0.035/0.107；排除 O 型塔；局限与未来工作提出杆件置信度、边界优先、塔脚补测 | 最接近（同问题、同输出） |
| D10 | FisherRF、主动高斯重建、R07 质量引导 NBV（2025）、R09 FC-Planner（2023）、R10 Roberts 子模航迹（2017）、R11 综述（2022） | 在高斯/体素/表面参数空间计算信息增益或覆盖度选下一视点；骨架引导覆盖规划；均不以结构参数协方差与有限元灵敏度加权，也无带电安全距离约束 | 中（NBV 部分） |
| D11 | DJI Zenmuse L2、LiAir X3（PTM 采集设备）、GS-LIVO 平台 | LiDAR＋测绘相机＋IMU 一体化、厂商时间同步 | 中（硬件） |
| 背景 | CN116305418A（网架 BIM/点云→中心线→FE）、CN121437821A（角钢点云补全）、CN117475102B（机载点云杆塔重建）、CN118967913A（直线约束 NeRF）、CN121365540A（无人机激光螺旋航线＋参数化建模＋FE） | 各自覆盖本发明某一环节的通用做法 | 低—中 |

# 3 特征分解（以拟定权利要求 1 为准）

| 特征 | 内容 |
| --- | --- |
| F1 | 获取无人机同步采集的多视影像、带逐点时间戳的激光测距记录（含无回波射线）及待重建塔的初始桁架图 |
| F2 | 以桁架图参数为唯一几何自由度：节点坐标、每根杆件的肢宽、肢厚、肢朝向角、准线偏心及存在概率 |
| F3 | 确定性生成函数把每根杆件展开为分别位于角钢两肢平面内、相互正交的两组面元高斯条带，相邻杆件共享节点 |
| F4 | 同一高斯场既渲染影像颜色与轮廓，又沿激光射线渲染期望距离与命中概率 |
| F5 | 联合目标：光度项＋轮廓掩膜项＋激光距离项＋无回波负证据项＋图先验项 |
| F6 | 梯度经生成函数的雅可比只回传到桁架参数，高斯中心、尺度、朝向不作独立变量 |
| F7 | 按存在概率剪除或保留杆件，更新拓扑 |
| F8 | 截面连续值离散吸附到国标热轧角钢规格表 |
| F9 | 在收敛点作拉普拉斯近似，得到节点协方差与杆件置信度 |
| F10 | 输出含角钢规格、偏心连接与置信度属性的梁单元有限元模型 |
| F11（从属） | 激光足迹协方差随距离与扫描相位叠加到高斯投影协方差，闭式求命中概率 |
| F12（从属） | 面板语法生成候选杆件；拓扑变更后作零能模态/几何不变性检查 |
| F13（从属） | 鲁棒对称软先验，输出逐节点对称破缺量 |
| F14（从属） | 以杆件置信度与有限元灵敏度加权的信息增益选补测视点，视点限制在按电压等级确定的带电安全壳之外 |
| F15（从属/装置） | 激光扫描头经倾角调节机构安装、俯视测绘相机＋仰视相机、PPS 硬触发与曝光中点回传、外参与时间偏移在线联合标定 |

# 4 逐件特征对比表

记号：● 已公开；◐ 部分公开或公开了上位概念；○ 未公开；〔推〕依据题名/关键词推断。

| 特征 | D1 CN120976438A | D2 CN120976449B | D3 CN117933030B | D4 CN121053109A | D5 GaussianPlant | D6 CurveGaussian | D7 SketchSplat | D8 SplatAD | D9 PTM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 影像＋LiDAR＋初始桁架图 | ◐ LiDAR＋影像纹理，无桁架图 | ◐〔推〕跨源数据 | ○ 仅点云 | ◐ 点云生成拓扑图 | ○ 仅影像 | ○ 仅影像边缘 | ○ 仅影像边缘 | ◐ 相机＋LiDAR，无结构图 | ◐ 仅点云，生成桁架图 |
| F2 桁架参数为唯一几何自由度 | ○ 每点一个高斯 | ○ | ◐ 截面参数，非优化变量 | ◐ 节点—边图，非优化变量 | ◐ 圆柱半径、枝段，无共享节点 | ◐ 曲线参数 | ◐ 控制点参数 | ○ | ◐ 节点高度 1 自由度，无截面 |
| F3 角钢两肢正交面元高斯条带、共享节点 | ○ 椭球无语义 | ○ | ○ | ○ | ○ 圆柱基元 | ○ 边缘高斯 | ○ 线采样高斯 | ○ | ○ 中心线 |
| F4 同一高斯场渲染影像与激光 | ○〔推〕高斯仅用于表面 | ◐〔推〕 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| F5 联合损失含无回波负证据 | ○ | ◐〔推〕无负证据 | ○ | ○ | ◐ 光度 | ◐ 边缘 | ◐ 边缘 | ● 含射线丢失 | ○ 点到线距离 |
| F6 梯度只回传结构参数 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◐ 绑定梯度，外观高斯可漂移 | ● 回传到曲线 | ● 回传到草图 | ○ | ○ |
| F7 存在概率拓扑更新 | ○ | ○ | ○ | ◐ 规则校验与缺材反推 | ○ | ◐ 剪枝/合并（视觉准则） | ◐ 剪枝（视觉准则） | ○ | ○ 固定拓扑 |
| F8 规格吸附国标角钢表 | ○ | ○ | ● 截面库匹配 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ 统一赋值 |
| F9 拉普拉斯近似置信度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○（仅列为未来工作） |
| F10 含规格、偏心、置信度梁单元 FE | ○ | ○ | ◐ FE，无偏心与置信度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◐ 梁单元 FE，统一截面 |
| F11 足迹协方差叠加 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ 点状射线 | ○ |
| F12 面板语法＋零能模态检查 | ○ | ○ | ○ | ◐ 工程规则校验 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| F13 对称软先验与破缺量 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◐ 对称硬增密 |
| F14 灵敏度加权补测＋带电安全壳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◐ 仅提出塔脚加密环绕 |
| F15 倾角机构＋仰视相机＋PPS 同步载荷 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◐ 卷帘快门建模 | ◐ LiAir X3 一体化 |

小结：F3、F9、F11 在全部对比文件中均未见；F2＋F3＋F6 的组合（"桁架参数唯一自由度—角钢两肢面元—梯度回传"）只在 D5–D7 中有"参数化基元→高斯"的上位思想，但它们面向植物或 CAD 线，基元为圆柱或无截面线，不共享节点；F4＋F5 双模态渲染与负证据由 D8 公开，但 D8 的高斯为自由高斯、无结构参数。

# 5 新颖性分析

单独对比任何一件文件，权利要求 1 至少缺少 F3、F9、F10 中的两项，具备新颖性：

对 D1：D1 把每个 LiDAR 点映射为高斯椭球并在 Z 向分层聚类，高斯是无语义的点表达，几何自由度是每个高斯本身；本发明的高斯由桁架参数确定性生成，不独立优化，且输出有限元模型。区别 F2、F3、F5–F10。

对 D2：通用跨源高斯，无杆件、截面、拓扑、FE 概念。区别 F2、F3、F6–F10。

对 D3：D3 由分割模型直接"测量"截面再查库；本发明以渲染残差"反演"截面，截面是可微优化变量并带不确定度。共有特征仅 F8 与部分 F10。

对 D4：D4 的拓扑图是规则化描述工具，无可微渲染、无影像。区别 F2–F6、F8–F11。

对 D5–D7：均为视觉领域通用基元，无 LiDAR（F4、F5 负证据）、无截面规格（F8）、无 FE（F10）、无共享节点桁架（F3）。

对 D8：自由高斯，无结构参数（F2、F3、F6）、无拓扑与 FE。

对 D9：PTM 不使用影像、不使用高斯、固定拓扑、统一截面、无置信度。区别 F3–F9、F11。

# 6 创造性分析

## 6.1 最接近现有技术与区别特征

选 D9（PTM）为最接近现有技术：技术领域、要解决的问题（由无人机激光数据得到可进行有限元分析的杆件级桁架模型）和输出形式最接近。区别特征为 F3–F9 及 F10 中的"规格、偏心、置信度"。

实际解决的技术问题：在激光点稀（角钢肢宽方向仅 1–2 个点）、竖向重复遮挡条件下，提高节点定位精度，同时反演每根杆件的截面规格与肢朝向、识别多余或缺失杆件，并给出可用于有限元结论可信度判断的杆件级置信度。

## 6.2 组合启示判断

审查员可能的组合：D9＋D5（或 D7）＋D8＋D3。逐项论证非显而易见：

1. 基元选择：D5 的圆柱基元投影宽度与视向无关，不能辨识肢朝向；角钢 L 形截面投影宽度 W(w)=b·[max(0,n₁·w,n₂·w)−min(0,n₁·w,n₂·w)] 随视向在约 0.71b～1.41b 之间变化，3 个以上视向即可同时解出肢宽 b 与朝向 φ。从圆柱换为两肢正交面元，不是简单替换，而是使截面朝向和偏心从"不可观测"变为"可观测"。现有文献未给出这一启示。

2. 共享节点梯度汇聚：∂L/∂v_i 汇集所有连接杆件全长上的像素与激光证据，被遮挡节点可由相邻杆件间接约束。D5 的枝段、D7 的草图边不构成封闭桁架，D9 只用分配给该杆件的点。

3. 足迹—杆宽耦合：无人机激光足迹与辅材肢宽同量级（RIEGL VUX-120 规格书给出 0.4 mrad 发散角、100 m 处足迹 40 mm，Livox Avia 标称约 0.28°×0.03°），D8 等车载方法按点状射线处理。把足迹协方差叠加到投影协方差后，命中概率对 b、φ 可导，能在亚足迹尺度约束截面，这是 PTM 需要双边锐化的物理原因的正面解决。

4. 无回波负证据与存在概率：D8 的射线丢失用于重仿真；本发明用于判定细杆"不存在"并驱动拓扑删减，结合零能模态检查保证拓扑力学可行。视觉文献（D6、D7）的剪枝只用视觉准则，不考虑结构几何不变性。

5. 置信度到力学的闭环：拉普拉斯近似给出的杆件置信度写入有限元模型，并与有限元灵敏度相乘决定补测视点，补测视点受带电安全壳约束。D10 的 NBV 均在几何/外观参数空间中计算，无"力学风险加权"，也无安全距离约束。

技术效果：以 04_仿真验证/数据/关键结果摘要.json 的消融数据为准（节点 RMSE、规格 Top-1、朝向误差、存在 AUC、有限元位移/频率误差，以及"圆柱 vs 角钢基元""共享 vs 独立节点""有/无足迹模型"三组消融）。提交前须把数字写入说明书第 [实施例 2] 表格，作为非显而易见技术效果的证据。

## 6.3 从属权利要求的价值

| 从属特征 | 对应局限 | 现有技术状况 | 意义 |
| --- | --- | --- | --- |
| F11 足迹协方差 | 点稀、边缘混合回波 | 未见 | 降级到 LiDAR-only 时仍可反演截面，独立后备 |
| F12 面板语法＋零能模态 | PTM 不适用 O 型/酒杯型闭环塔头 | 视觉剪枝有先例，力学可行性未见 | 防"机构"拓扑 |
| F13 对称破缺量 | PTM 对称增密抹平高低腿与损伤 | PTM 硬对称 | 输出变形/错装识别量 |
| F14 灵敏度加权补测＋安全壳 | 塔脚、塔头内侧盲区 | NBV 文献未结合 FE 与带电距离 | 补测效率与作业安全 |
| F15 同步载荷 | 像素级外参与微秒级时间对齐 | 一体化载荷已公开 | 结构特征（倾角机构、仰视相机）与"杆件即靶标"在线标定组合 |

# 7 风险与规避

| 风险 | 说明 | 措施 |
| --- | --- | --- |
| D1 权利要求未全取回 | 若 D1 后续步骤含"按聚类中心生成杆件并优化高斯"，F2–F3 受冲击 | 独立权利要求同时写入 F3（两肢正交面元）、F5（无回波负证据）与 F9/F10；代理机构补检 D1 全文 |
| D2 为已授权跨源高斯 | 若只写"LiDAR＋影像联合优化高斯"会落入或被组合 | 权利要求 1 已限定"高斯几何不作独立变量、只由桁架参数生成" |
| 组合显而易见 | D9＋D5＋D8＋D3 | 说明书给出基元与节点两组消融，并写明 L 截面投影可辨识的推导 |
| 算法类客体 | 审查指南对含算法特征的权利要求要求技术关联 | 权利要求写明无人机激光与影像数据、输电塔杆件、有限元模型、补测航点与载荷硬件 |
| 自我抵触 | 同一申请人同期另案 | 本说明书不披露另案的截面设计与振动标定细节；另案同日提交 |
| 载荷硬件新颖性弱 | 一体化 LiDAR＋相机普遍公开 | 装置权利要求以倾角调节机构＋仰视相机＋曝光中点回传为组合，并依附方法用途 |

# 8 创新点归纳

1. 桁架参数唯一自由度的角钢两肢面元高斯生成（F2＋F3＋F6）：把"杆件级可计算模型"直接作为可微渲染的参数空间。

2. 同一结构化高斯场的影像—激光双模态渲染与无回波负证据（F4＋F5，从属 F11 足迹协方差）。

3. 存在概率与零能模态约束的拓扑更新（F7＋F12），覆盖闭环塔头。

4. 规格吸附与拉普拉斯置信度直接进入梁单元有限元（F8–F10）。

5. 置信度×有限元灵敏度的补测视点与带电安全壳约束、配套双倾角同步载荷（F14＋F15）。

# 9 须补检事项

1. CN120976438A 全部权利要求与说明书实施例（重点：聚类中心之后是否生成杆件模型、是否有截面或 FE）。

2. CN120976449B 独立权利要求（重点：几何约束形式）。

3. 2025-06 之后公开的"高斯泼溅＋输电塔/杆塔/桁架/钢结构"中文申请（同义词并联，见检索记录第 3 节）。

4. "激光足迹 / 光斑 ＋ 可微渲染"国内外申请。

5. "无人机 补测 ＋ 带电安全距离 ＋ 不确定度"中文申请（R2-03、R2-04 因 503 未完成）。