# 专利A 查新检索记录（2026-10-01）

发明名称：一种基于桁架图参数化角钢高斯泼溅与激光雷达联合反演的输电塔杆件级数字孪生重建方法、系统及同步采集载荷

# 1 检索资源与局限

| 资源 | 使用情况 | 结果 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Google Patents 查询接口（00_共享/工具/patent_search.py） | 第 1 轮 Q01–Q07 成功 7 次；Q08、Q09 及第 2 轮 R2-01～R2-04 均返回 HTTP 503 | 原始结果见 检索原始数据/search_raw.md | json、search_raw_round2.json |
| Google Patents 详情页（patent_detail.py） | 第 3 轮补检 CN120976438A、CN120976449B、CN117933030B、CN121053109A 各 1 次（间隔 6 s） | 全部 HTTP 503，见 检索原始数据/detail_round3.json |  |
| 前期 CN 专利扫描 | 读取 _work/patent_hits.md（320 件摘要，含 CN120976438A 权利要求片段、CN117933030B 摘要、CN121053109A 摘要） | 作为本报告 CN 对比文件的主要依据 |  |
| 共享调研 R1 | 00_共享/调研/R1_3DGS与可微渲染_杆件结构重建_调研.md（57 篇文献、24 件专利） | 非专利文献 GaussianPlant、CurveGaussian、SketchSplat、SplatAD 全文已下载于 00_共享/调研/文献_3DGS/ |  |
| 网络检索 | 2 次（CN120976449B、CN120976438A 题名检索） | 未检出著录全文页 |  |
| PTM 论文 | _work/clean_dump.txt | 全文已读 |  |

接口累计请求：第 1、2 轮 20 次（见 _req_count.json），本轮 4 次，合计 24 次，低于单代理 60 次上限。

局限：CN120976449B 的权利要求全文、CN120976438A 的完整独立权利要求未取回；对比结论中凡依据题名、关键词推断者标注"〔推〕"。CNIPA、incoPat、CNKI 专利库未直接检索，须由代理机构按第 3 节检索式补检。

# 2 已执行检索式

| 编号 | 检索式 | 优先权日 | 命中 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q01 | 无人机 激光雷达 杆塔 三维重建 航线 | ≥2018-01-01 | 116 | 成功 |
| Q02 | 无人机 激光 铁塔 补测 OR 补飞 OR 补扫 | ≥2018-01-01 | 75 453 | 成功（噪声大） |
| Q03 | 无人机 点云 杆塔 自适应 航线 精细化 | ≥2018-01-01 | 126 | 成功 |
| Q04 | 双激光雷达 倾斜 无人机 载荷 | ≥2018-01-01 | 483 | 成功 |
| Q05 | 两个激光雷达 对称 倾斜 扫描 无人机 | ≥2018-01-01 | 1 174 | 成功 |
| Q06 | 激光雷达 扫描平面 旋转 调节 无人机 吊舱 | ≥2018-01-01 | 23 | 成功 |
| Q07 | 点云 缺失 区域 补飞 航线 无人机 重建 | ≥2018-01-01 | 77 | 成功 |
| Q08 | 点云 不确定性 视点 规划 无人机 三维重建 | ≥2018-01-01 | — | 503 |
| R2-01 | 杆塔 点云 杆件 置信度 | ≥2018-01-01 | — | 503 |
| R2-02 | 杆塔 点云 对称 镜像 补全 | ≥2018-01-01 | — | 503 |
| R2-03 | 无人机 带电 安全距离 视点 点云 杆塔 航线 | ≥2018-01-01 | — | 503 |
| R2-04 | 下一最佳视点 无人机 激光雷达 重建 | ≥2018-01-01 | — | 503 |
| D-01～04 | 详情页：CN120976438A / CN120976449B / CN117933030B / CN121053109A | — | — | 503 |
| W-01 | （网络）CN120976449B 基于改进高斯泼溅的跨源数据三维重建方法及系统 | — | 0 相关 | 完成 |
| W-02 | （网络）CN120976438A 输电塔 几何 真实表面 重建 高斯 激光雷达 | — | 0 相关 | 完成 |

前期 _work/patent_hits.md 的检索式（输电塔 点云 杆件 重建、输电塔 有限元 点云、角钢 截面 点云 等）见该文件各节标题。

# 3 建议代理机构补检的检索式（CNIPA / incoPat）

高斯泼溅同义词须并联：高斯泼溅 OR 高斯溅射 OR 高斯喷溅 OR 高斯散射 OR 3DGS OR 2DGS OR Gaussian Splatting。

1. (高斯泼溅 同义词) AND (输电塔 OR 杆塔 OR 铁塔 OR 桁架 OR 格构)

2. (高斯泼溅 同义词) AND (激光雷达 OR 点云 OR LiDAR) AND (杆件 OR 角钢 OR 构件 OR 截面)

3. (可微渲染 OR 神经辐射场 OR 逆渲染) AND (桁架 OR 节点 OR 杆件) AND (有限元 OR 梁单元)

4. (激光 足迹 OR 光斑 OR 发散角) AND (高斯 OR 可微) AND (回波 OR 无回波 OR 射线丢失)

5. (角钢 OR 型钢) AND (肢宽 OR 规格) AND (影像 OR 图像 OR 渲染) AND (反演 OR 优化)

6. (无人机) AND (视点 OR 航点 OR 补测) AND (安全距离 OR 带电) AND (不确定度 OR 信息增益 OR 协方差 OR 灵敏度)

7. (激光雷达) AND (全局快门 OR 相机) AND (PPS OR 硬触发 OR 曝光中点) AND (倾角 OR 俯仰 OR 仰视)

8. IPC/CPC：G06T17/00、G06T7/50、G06T15/06、G06T15/50、G01S17/89、G01S7/497、G06F30/23、H02G1/02、B64U101/30。

9. 英文：("gaussian splatting") AND (truss OR lattice OR pylon OR "steel angle" OR beam) AND (lidar) AND ("finite element")。