# 查新与创新点分析报告（专利B）

发明名称：一种基于点云桁架模型规范逆向设计与环境振动贝叶斯标定的输电塔杆件截面反演方法、系统及振动采集装置

日期：2026-10-01　　检索明细见 检索记录.md；文献全文见 文献/ 与 _检索脚本/_txt/。

# 1 检索范围与局限

- 专利：Google Patents 接口当日连续 503，未取得新命中；专利对比依据前期 CN 扫描（_work/patent_hits.md，约 320 件）与网络补检。CNIPA/incoPat 未检，须代理机构补检。

- 非专利：MDPI、会议、学位论文、规格书共 22 篇全文，补检 1 篇（N1，仅摘要）。

- 结论为初步意见，不构成正式查新结论。

# 2 最接近现有技术

| 序 | 文献 | 选为最接近的理由 |
| --- | --- | --- |
| D1 | CN117933030B（南网科研院） | 同为“点云→截面→有限元”，截面由点云直接测量并匹配角钢库 |
| D2 | L01 PointCloud2FEM（Appl. Sci. 2026） | 同为“无图纸老旧塔→点云→有限元”，截面取自预定义库 |
| D3 | L26 Polimi 2025 / L07 EVACES 2025 | 钢桁架塔无线加速度计 OMA + 有限元模型修正（基础弹簧、节点刚度） |
| D4 | N1 ASCE JSE（UHV 塔 Bayesian OMA + 交互优化修正） | 输电塔贝叶斯 OMA 与模型修正 |
| D5 | L17 ISSA（Algorithms 2026） | 输电塔离散截面优化，强度/长细比/位移约束 |
| D6 | L08/L09/L10 | 输电塔测点优化（熵、FIM+MPA、贝叶斯模态识别熵） |
| D7 | PTM（IEEE TII 2026） | 杆件级桁架模型自动重建；截面按类别统一赋值 |
| D8 | L02 数字孪生 SHM | BIM+IoT+FEM，基础弹簧刚度折减，仅仿真驱动 |

# 3 权利要求 1 技术特征分解

| 特征 | 内容 |
| --- | --- |
| F1 | 获取由测量数据重建的输电塔杆件级桁架模型（节点坐标、杆件连接、主/斜/辅类别） |
| F2 | 由桁架模型几何自动提取设计输入：呼高、横担长度、导地线挂点数与相序布置、绝缘子串长度；按规则表由绝缘子串长与挂点布置推定电压等级，由横担/挂点相对线路走向的布置推定直线/耐张/转角塔型与转角，结合线路台账或相邻塔位得到档距与代表档距 |
| F3 | 按对称关系与面板将杆件分为截面组，以设计输入构造规范荷载组合，在强度、稳定、长细比约束下对截面组做离散规格优化 |
| F4 | 对设计输入与设计裕度的不确定性抽样，重复 F3 得到每个截面组在角钢规格档位上的离散先验分布（规范逆向设计先验） |
| F5 | 以先验模型的模态灵敏度构造 Fisher 信息矩阵，用有效独立法在主材节点中选定测点 |
| F6 | 在选定测点由时间同步的振动采集节点采集环境振动，SSI-COV 识别频率、振型、阻尼并稳定图筛选 |
| F7 | 以截面组档位（离散）、节点连接刚度系数与基础柔度（连续）为待标定参数，以 F4 先验和模态似然构造后验，采样（TMCMC 等）得到后验分布 |
| F8 | 输出带后验不确定度的标定有限元模型，并在设计荷载下做位移/应力比验算，给出超限概率 |

# 4 逐条特征对比

图例：● 公开　◐ 部分公开/不同手段　○ 未公开

| 特征 | D1 CN117933030B | D2 L01 | D3 L26/L07 | D4 N1 | D5 L17 | D6 L08–L10 | D7 PTM | D8 L02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 桁架模型 | ◐ 点云分割构件 | ◐ MVS 点云节点 | ○ 人工建模 | ○ | ○ 设计模型 | ○ | ● | ○ BIM |
| F2 设计输入自动提取 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ 输入已知 | ○ | ○ | ○ |
| F3 规范离散截面优化 | ○（直接测量匹配） | ○（库赋值） | ○ | ○ | ● 正向设计 | ○ | ○ | ○ |
| F4 逆向设计先验分布 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ 只输出单一最优 | ○ | ○ | ○ |
| F5 FIM/EfI 测点 | ○ | ○ | ○ 经验布点 | ○ | ○ | ● 方法本身公开 | ○ | ○ |
| F6 同步测振+SSI-COV | ○ | ○ | ● | ◐ 贝叶斯 OMA | ○ | ◐ 仿真 | ○ | ◐ 虚拟传感器 |
| F7 离散截面组+连接+基础 贝叶斯后验 | ○ | ○ | ◐ 确定性灵敏度修正，参数为 E、节点刚度、基础弹簧，无截面离散变量、无先验 | ◐ 修正参数未知，无规范先验 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| F8 带不确定度验算 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◐ 确定性验算 | ○ | ◐ 确定性静力 | ◐ 确定性预警 |

## 4.1 与 D1 CN117933030B

D1 由点云直接估截面尺寸后查库。区别：本发明不依赖点云对肢宽肢厚的直接分辨（ULS 点密度 100–500 pts/m² 时肢宽方向仅 1–2 点，肢厚不可测），截面信息来自“设计规范+结构动力响应”两个独立信源；并同时标定点云无法观测的连接刚度与基础柔度。D1 的直接测量值在本发明中仅可作为可选观测项并入似然，二者路线不同。

## 4.2 与 D2 L01

L01 明确材料与截面“不从点云推断，取自预定义库”，与 PTM 统一赋值同类；无振动标定。区别特征 F2–F8 全部未公开。

## 4.3 与 D3 L26/L07、D4 N1

公开了“钢桁架/输电塔 + 环境振动 OMA + 模型修正”的一般构思，L26 修正基础弹簧与节点刚度。区别：(a) 修正参数中含按对称/面板分组的离散截面档位；(b) 先验来自由点云提取设计输入后的规范逆向设计，而非均匀先验或工程师初值；(c) 初始模型来自自动重建的桁架模型。截面组参数维数高（数十组）、模态数据少（通常 4–8 阶），无信息先验时问题不适定（不同截面组合给出相同频率），规范先验正是使其可辨识的关键，这一组合未见公开。

## 4.4 与 D5 L17

L17 为正向设计：已知荷载求最轻截面，输出单一解。本发明把正向设计“反用”：荷载条件由点云推定且不确定，对其抽样多次优化，得到截面组在规格档位上的概率分布作为先验，再由振动数据更新。目的、输入与输出均不同。

## 4.5 与 D6 L08–L10

FIM/EfI 测点优化本身已公开，不作为创新点主张。本发明中测点候选集限定于主材可夹持节点，信息矩阵对截面组/连接/基础参数（而非仅模态坐标）求灵敏度，属于与 F7 配合的从属特征。

## 4.6 与 D7 PTM

PTM 提供 F1，截面按主/斜/辅统一赋值（L220×22/L140×12/L90×8），只做静力线弹性；其 V-D 节把“基于传感器的模型修正”列为未来工作，仅为方向性陈述，未公开任何具体手段。本发明给出了实现该方向的具体技术方案。

## 4.7 硬件（振动采集节点）

L07、L11–L13、L25 公开了太阳能无线加速度计、GPS-PPS 同步节点、GNSS+加速度一体化传感器。区别：节点通过与角钢肢背 90° 外角配合的 V 形夹块和偏心凸轮/螺杆夹紧机构无损夹持于主材，夹块上设定向基准面使传感轴与主材肢面、塔身轴线保持已知对齐，配合节点编号与有限元节点的绑定。V 形夹块单独属常规夹具，创造性主要依赖与方法的配合，建议作为装置独立权利要求时加入“定向基准+GNSS PPS 时间戳+节点/有限元节点绑定”组合，风险中等。

# 5 新颖性与创造性初步分析

- 新颖性：F2、F4 及 F2–F4–F7 的组合在已检文献中均未公开，权利要求 1 具备新颖性。

- 创造性：以 D1 或 D2 为最接近现有技术，区别特征为 F2–F8。实际解决的技术问题：无竣工图条件下，测量数据不能分辨的截面、连接与基础参数如何获得可信值及不确定度。D3/D4 给出振动修正的一般启示，但未启示把规范设计反用为离散先验；D5 只给出正向设计。将 D1/D2+D3+D5 简单叠加只能得到“点云模型+振动修正”或“点云模型+正向设计”，得不到“由点云推设计输入→多次逆向设计成先验→振动更新离散截面组”的链条，且该链条带来可辨识性提升（仿真：截面组识别率 【待填:截面组识别率_本发明】 vs 仅振动修正 【待填:截面组识别率_仅振动】）。创造性有较好依据。

- 主要风险：审查员可能认为 F4“抽样+优化”为常规不确定性传播。应对：在权 1 中写明先验是“截面组在规格档位上的离散分布”，并在从属权利要求中写明设计裕度分布、标准化档位、对称分组约束，说明书给出无先验时的不可辨识例。

# 6 创新点归纳

1. 设计输入几何反推：由桁架模型几何+规则表推定电压等级、塔型、转角、档距，替代缺失的竣工图（F2）。

2. 规范逆向设计离散先验：对不确定设计输入与设计裕度抽样，多次离散截面优化，统计成截面组规格档位分布（F3–F4）。

3. 离散-连续混合贝叶斯标定：截面组档位、节点连接刚度、基础柔度同时作为参数，先验+SSI-COV 模态似然，TMCMC 或代理模型求后验（F7）。

4. 面向标定参数的测点优化与夹持式同步节点：FIM 对待标定参数求灵敏度，有效独立法在主材可夹持节点中选点；V 形夹块+定向基准+GNSS PPS 的节点（F5–F6、装置）。

5. 带后验不确定度的规范验算，输出超限概率而非单值结论（F8）。

# 7 建议

- 代理机构按 检索记录.md 第 5 节补检 CNIPA/incoPat，重点核查“输电塔 贝叶斯 模型修正”与“设计参数反推”两类中文专利。

- 获取 N1 全文，确认其修正参数。

- 与专利A同日提交；本申请只写“截面观测可来自任意测量手段（激光点云、影像等）”。