# 专利B 查新检索记录（2026-10-01）

对象：一种基于点云桁架模型规范逆向设计与环境振动贝叶斯标定的输电塔杆件截面反演方法、系统及振动采集装置。

# 1 检索渠道与状态

| 渠道 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Google Patents xhr 查询接口 | 失败 | 2026-10-01 共 Q01–Q06 六个检索式，均返回 HTTP 503（原始记录见 _检索脚本/search_raw.json、_req_counter.json），按纪律停止重试 |
| 前期 CN 专利扫描 | 可用 | 刘智远专利/_work/patent_hits.md（约 320 件摘要，PTM 深度分析阶段生成） |
| 学术文献（MDPI/会议/学位论文/规格书） | 可用 | 27 篇候选，下载成功 22 篇，全文文本见 _检索脚本/_txt/，PDF 见 文献/ |
| 通用网络检索 | 可用 | 2 次补检（见第 3 节） |
| CNIPA、incoPat、CNKI 专利库 | 未检 | 建议代理机构补检（第 5 节） |

# 2 已执行检索式

| 编号 | 检索式 | 库 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| Q01 | 铁塔 截面 规格 反演 点云 | Google Patents | 503 |
| Q02 | 输电塔 模态 贝叶斯 模型修正 | Google Patents | 503 |
| Q03 | 铁塔 环境振动 截面 识别 | Google Patents | 503 |
| Q04 | 输电塔 加速度传感器 夹持 角钢 无线 振动 | Google Patents | 503 |
| Q05 | (transmission tower) (model updating) (operational modal) (cross section) | Google Patents | 503 |
| Q06 | 铁塔 设计 逆向 截面 规范 优化 先验 | Google Patents | 503 |
| W01 | transmission tower Bayesian model updating ambient vibration member section stiffness joint foundation | Web | 命中 N1（ASCE JSE，UHV 塔 Bayesian OMA + 交互优化模型修正） |
| W02 | 输电铁塔 环境振动 模态 贝叶斯 模型修正 截面 专利 | Web | 无直接相关专利 |
| K01 | patent_hits.md 关键词筛：模态/振动/修正/截面/贝叶斯/测点/加速度/老旧/设计参数/反演 | 本地 | CN117933030B、CN115601337A、CN121955987A、CN122065534A、CN121630138A 等 |

# 3 检出文献清单

## 3.1 专利

| 编号 | 公开号 | 申请人 | 要点 | 相关度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | CN117933030B | 南方电网科学研究院 | 点云→分割模型→构件截面参数→角钢截面尺寸→库匹配肢宽肢厚→有限元模型 | 最接近（截面来源） |
| P2 | CN115601337A | 国网江苏徐州供电 | 老旧塔现场扫描尺寸，测厚仪/卡尺/硬度计实测角钢厚度宽度与钢号 | 中（接触式实测，非反演） |
| P3 | CN121365540A | 南网超高压柳州局 | 无人机+激光雷达→构件识别→参数化建模与损伤标定→有限元 | 中 |
| P4 | CN121053109A | 潍坊 | 点云→塔材聚类→节点→拓扑校验→缺失塔材反推 | 低 |
| P5 | CN115310172A | 武汉大学 | 实体模型→有限元节点/截面重构 | 低 |
| P6 | CN121955987A | 徐州华电勘察设计 | 地基 SAR 测输电塔振动变形与预警 | 低（非接触测振，可替代观测） |
| P7 | CN122065534A | 三峡大学 | 数字孪生输电线路微风振动疲劳评估 | 低 |

## 3.2 非专利文献（编号沿用 `文献/`）

| 编号 | 文献 | 要点 | 相关度 |
| --- | --- | --- | --- |
| L01 | Jin B. 等, From Point Clouds to FEM, Appl. Sci. 2026, 16, 6640 | 无人机 MVS 点云→节点→APDL；材料与截面取自预定义库，明确“由视觉推断力学属性不在本文范围”；频率误差≤3.7% | 最接近（流程） |
| L02 | Qi X. 等, Digital Twin SHM of Transmission Towers (BIM+IoT+FEM), Appl. Sci. 2026 | 风-洪多灾害时程，基础弹簧刚度折减模拟冲刷，ΔR 三级预警；不做实测标定 | 中 |
| L03 | Xu J. 等, Buildings 2024, 14, 1784 | 交叉斜材承载力，比较 ASCE 10、EN 50341、GB 50017、DL/T 5486 | 规范依据 |
| L04 | Buildings 2026 Bayesian OMA 综述 | 贝叶斯 OMA 理论与方法 | 背景 |
| L05 | Karami-Mohammadi R. 等, Sensors 2020 | 少测点输电塔，MAC 非对角最小化布点，振型曲率+小波识别损伤 | 中 |
| L06 | Shi J. 等, Appl. Sci. 2019 | 模态频率传感器监测基础沉降，Kriging 代理降干扰 | 中 |
| L07 | Bocchino G.D. 等, EVACES 2025 | 100 m 钢桁架塔，3 个太阳能无线加速度计，连续 OMA，数字孪生 | 中 |
| L08 | Raphael B. 等, Front. Built Environ. 2015 | 220 kV 塔，熵+模型证伪测点布置 | 中 |
| L09 | Cheng Y. 等, Buildings 2026 | Y 型塔，FIM 定模态阶数、MAC 定测点数、MPA 优化布点 | 中（测点优化） |
| L10 | Pei X.-Y. 等, Buildings 2025, 15, 821 | NSGA 多目标：贝叶斯模态识别不确定度熵+损伤灵敏度 | 中 |
| L11/L12/L13 | Sensors 2024 / Sensors 2020 / IWSHM 2025 | GPS-PPS 同步无线加速度节点 | 硬件背景 |
| L17 | Jiang L. 等, Algorithms 2026 | ISSA 离散截面+应力/长细比/位移约束，最小化塔重，与道亨软件比减重 3.79% | 最接近（正向设计） |
| L18 | Designs 2023 | 三角格构塔优化与长细比 | 低 |
| L20/L21/L22/L27 | Epson M-A352、Kionix KX134 规格书，QMEMS 评测 | 传感器选型依据 | 硬件背景 |
| L24 | Sustainability 2022 | 大跨越塔气弹风洞 | 背景 |
| L25 | Remote Sens. 2024 | GNSS+加速度计一体化传感器 | 硬件背景 |
| L26 | Haseeb Ali, Polimi 硕士论文 2025 | JRC 塔 OMA（FDD/SSI-COV）+灵敏度法模型修正，基础改三维弹簧、节点弯曲刚度折减 | 最接近（标定） |
| N1 | Bayesian OMA with Interactive Optimization for Model Updating of Large-Size UHV Transmission Towers, J. Struct. Eng. (ASCE), doi 10.1061/JSENDH.STENG-12503 | UHV 塔环境振动试验，贝叶斯 OMA 识别模态后交互优化修正模型 | 最接近（标定，补检新增；仅见摘要） |
| PTM | Chang B. 等, IEEE TII 2026, doi 10.1109/TII.2026.3724516 | ULS→LoD3 桁架；主/斜/辅统一赋 L220×22/L140×12/L90×8；静力线弹性；未来工作含“基于传感器的模型修正” | 起点 |

# 4 未能获取

- N1 全文（付费）：仅据摘要比对，需代理机构确认其修正参数（是否含截面组离散变量、是否有规范先验）。

- L14–L16、L19、L23 下载失败，未列入对比。

# 5 建议代理机构补检式

1. （输电塔 OR 铁塔 OR 杆塔）AND（模型修正 OR 模型更新 OR 标定）AND（贝叶斯 OR 后验 OR MCMC）

2. （铁塔 OR 杆塔）AND（截面 OR 规格 OR 肢宽 OR 肢厚）AND（反演 OR 识别 OR 推断）AND（振动 OR 模态 OR 频率）

3. （铁塔）AND（设计参数 OR 竣工图 缺失 OR 老旧）AND（呼高 OR 电压等级 OR 塔型）AND（自动 OR 提取）

4. （角钢）AND（夹持 OR 夹具 OR 凸轮）AND（加速度 OR 振动）AND（无线 OR 授时 OR PPS）

5. 英文：transmission tower AND (model updating) AND Bayesian AND (prior) AND (design code OR sizing)

6. IPC：G06F30/13、G06F30/23、G01M7/02、G01H1/00、G01M5/00、H02G1/02、E04H12/10