# 检索记录（专利C，2026-10-01）

检索工具：通用网络检索（学术页面、会议摘要页面）、Google Patents 查询接口（前期扫描结果见 _raw/hits_filtered.md，103 件）。CNIPA、incoPat、CNKI 专利库未能直接检索，建议代理机构补检。

# 1 Google Patents 接口状态（如实记录）

| 时间 | 请求 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| run1 | S01、S02 | HTTP 503 / 超时 WinError 10060 |
| 2026-10-01 08:25–08:32 | S01 ×4、CN121432427A 详情页 | 均为 HTTP 503 |
| 2026-10-01 11:22 | q=(InSAR)(transmission tower)(finite element)(foundation) | HTTP 503 |

累计 9 次，均失败，未继续重试（控制频率，单代理上限 60 次）。CN121432427A 的摘要取自前期扫描缓存（_raw/hits_filtered.md），权利要求全文未取得，建议代理机构核实。

# 2 检索式（已执行）

1. 输电铁塔 点云 PS 像元 仿真 差分干涉（前期扫描）

2. 输电塔 InSAR 形变 监测 方法 系统（前期扫描）

3. transmission tower InSAR finite element influence matrix foundation settlement inversion corner reflector clamped on angle steel（本次网络检索）

4. 输电塔 InSAR 有限元 基础沉降 反演 角反射器 塔材 夹持 专利（本次网络检索）

5. PSI thermal dilation steel truss bridge temperature field；InSAR FEM railway bridge thermal（前期文献收集）

6. corner reflector installed on transmission tower / pylon asset（前期文献收集）

# 3 检出的相关文献

| 编号 | 文献 | 公开内容（据原文） | 相关度 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | CN121432427A，武汉大学，申请日 2025-11-20 | 由铁塔三维点云经距离多普勒定位得雷达坐标，标识铁塔 PS 像元；按点云高程构建雷达散射权重模型，加权求散射强度；构建点云复数值，仿真高程相位后做差分干涉求形变 | 最接近 |
| D2 | Ma S. 等，EGU26-11441，EGU 大会 2026 | 激光雷达塔模型 + 距离多普勒方程做塔 PS 仿真与高程相位建模；复成一号 78 景升降轨；塔基与塔身安装角反射器；塔基 CR 九个月约 8 mm 沉降；塔身 CR 随高度的差异热胀；温度区间经验阈值 | 高（与 D1 同源） |
| D3 | Zhou Y. 等，Engineering Structures 311:118164，2024（湖南大学） | 钢桁拱桥 PSI，用结构温度场替代气温修正热膨胀相位 | 中（热修正） |
| D4 | Qin X. 等，ISPRS Annals 2026 | 铁路桥二维 E-PS-InSAR + ANUSPLIN 结构温度 + 有限元模型解释观测形变与热信号 | 中（FEM 用于解释，非观测算子） |
| D5 | Goel K. 等，IGARSS 2014 | X 波段 PSI/DSI/SPN/SBAS 监测城市建筑与桥梁热膨胀 | 背景 |
| D6 | Sadeghi Z. 等，Fringe 2023（NGET） | 在输电资产上安装人工角反射器，塔本身可作天然反射体 | 中（塔上 CR，无夹持定位结构） |
| D7 | Kelevitz K. 等，IEEE TGRS 60:4708518，2022 | 关键基础设施角反射器阵列 | 背景 |
| D8 | Tonelli D. 等，EWSHM 2024 | 桥梁 InSAR 与地形测量贝叶斯融合 | 背景 |
| D9 | CN118627333A、CN116930964A、CN117824483A | 杆塔不均匀沉降数字化评估；雷达遥感采动区塔安全评价；InSAR 塔架形变监测 | 中低 |
| D10 | 申请人在先申请《一种InSAR-GNSS联合监测装置及其空间偏置量测定方法》 | 地面立杆 + GNSS + 地面支撑三面角反射器 + 浮动铰接 + 空间偏置量测定 | 抵触申请风险，硬件须规避 |
| D11 | PTM 论文（LoD3 桁架重建，2026-09 在线） | ULS 点云重建杆件级桁架，梁单元 FE 静风分析；塔基未重建 | 基础输入（已公开） |

# 4 未检出

未检出将桁架有限元单位工况位移场组装为 InSAR 视线向观测算子、并据此直接反演各塔腿基础三向位移的文献；未检出由 LoD3 杆件几何做逐杆件日照遮挡热场作为 InSAR 热基函数的文献；未检出以角钢两肢定位、相位中心相对有限元节点已知的夹持式双朝向角反射器。

# 5 建议代理机构补检

- CNIPA/incoPat：（InSAR OR 干涉雷达 OR PS）AND（铁塔 OR 杆塔 OR 输电塔）AND（有限元 OR 影响矩阵 OR 单位荷载 OR 格林函数）

- （角反射器）AND（角钢 OR 塔材 OR 主材）AND（夹持 OR 抱箍 OR 卡具）

- （InSAR）AND（温度场 OR 日照 OR 阴影）AND（钢结构 OR 桁架）

- IPC：G01S 13/90、G01S 7/40、H01Q 15/18、G01B 7/16、G06F 30/23、G01M 5/00