数控车床卡盘—尾座节能保压液压系统 详细设计说明书

文档编号：CHUCK-TAIL-DD-V1（子任务 B）。日期：2026-10-01。 数值来源：00_设计基准/设计基准参数.json（V1.1）与本目录 数据/*.json。每节注明出处 JSON 与字段。标”假设”的为本设计取值，标”待核实”的为未查到样本原文的型号细节。 复算：.venv\Scripts\python.exe 02_详细设计\计算脚本\run_all.py（依次运行 c01～c05，并生成 c00_基准一致性校核.json，10 项与基准推导值核对全部通过）。 附图标记沿用 09_方案初稿 图1～图5（1～28、41～60），新增件 29～32、61～64 为本文建议编号，最终以子任务 D 的 numerals.json 为准。 单位：长度 mm，压力 MPa，力 N，体积 cm³，流量 L/min。

0 一页速览

| 项目 | 结果 | 出处 |
| --- | --- | --- |
| 对象 | HNC-21WX（CK6136 级）数控车床卡盘缸 Ø100/Ø25-20、尾座缸 Ø63/Ø35-140 | 基准 |
| 额定顶紧力 | F0=6000 N，推力带 5700～6300 N，安全上限 7500 N | c04.控制参数 |
| 设定压力 | p1_set=2.962 MPa，p_pre=1.5 MPa | c01.p1_set_表 |
| 锁闭刚度（x=70） | 单腔 33.3 → 双腔预压 45.5 N/µm（+37%） | c02 |
| 油温热漂移 | 单腔 1746 → 双腔 440 N/K（降至 25%） | c02 |
| 油温引起越带 | 单腔 0.17 K、双腔 0.68 K 即越出 ±5% 带 | c02.推力带触发 |
| 泄漏引起越带 | 双腔：内泄 0.005 cm³/min/MPa 时约 141 s 一次回复，每次耗油 0.26 cm³ | c02、c03 |
| 泵启动间隔（保压期） | 现有间歇方案 M2 约 12 s；本方案 M3 约 1548 s（26 min） | c03.保压耗油 |
| 单件能耗（655.8 s 循环） | M0 813 kJ；M1 116 kJ；M2 61.6 kJ；M3 17.5 kJ，相对 M0 节能 97.9% | c03.循环能耗 |
| 年耗电（250 班×8 h） | M0 2480 kWh → M3 53 kWh | c03 |
| 预算 | 13.24 万元，含 10% 不可预见 14.56 万元（液压+电控 4.54 万、试验台专用 8.70 万） | c05 |

主要设计结论：

- 双腔预压锁闭在刚度和热漂移两项上都优于单腔锁闭，结论对 β=800～1600 MPa、km=50～200 N/µm、x=20～130 mm 全部成立（c02.随beta/随km/随顶紧位置x）。

- 锁闭后推力仍会变化，主要原因按量级排序：工件热伸长（每 6.6 µm 越带一次）> 油温漂移（0.68 K 越带）> 活塞内泄漏（141 s 越带）。因此”越带双向回复”是必要的，不是可选项。

- 本方案的能耗主要不在尾座，而在卡盘：回转接头泄漏占 M2 保压耗油的 84%。卡盘”回中位卸掉回转接头压力 + 周期复压”是节能量的主要来源，尾座锁闭贡献的是”推力恒定”和”刚度”。

- 方案乙（V3+阻尼孔 22 微泄）即使 Ø0.1 mm 阻尼孔，降半带宽也只需 35 ms，与座阀开关时间同量级，可控性差。推荐方案甲。

- 基准参数有 5 处需要修订（蓄能器压力窗口与 F0 上限、溢流阀与允许油缸力、电机功率、细长轴顶紧力、内泄漏实测），见 基准参数修订建议.md。

1 系统原理

1.1 回路组成（图1）

- 动力源：油箱 1、吸油过滤器 2、定量泵 3、电动机 4、溢流阀 5、电磁卸荷阀 6、单向阀 7、蓄能器 8、压力传感器 S0（9）。新增隔离座阀 V0（29），位于蓄能器出口与两个换向滑阀 11、18 的 P 口之间。

- 卡盘回路：卡盘减压阀 10 → 卡盘换向阀 11（Y 型中位）→ 回转接头 15 → 回转油缸 12（内置液控单向阀 13）；压力传感器 S1（14）。有杆腔进油、活塞杆缩回夹紧。

- 尾座回路：尾座换向阀 18（Y 型中位）A 口经尾座减压阀 R1（16）接第一锁闭座阀 V1（19）→ 无杆腔；B 口接第二锁闭座阀 V2（20）→ 有杆腔；预压减压阀 R2（17）经预压座阀 V4（23）接有杆腔；方案乙另设微泄座阀 V3（21）和阻尼孔 22（无杆腔至油箱）。两腔压力传感器 S2（24）、S3（25），油温传感器 T1（30）。19～25、30 集成在锁闭阀块 55 上，阀块直装尾座缸 26。

- 控制：PLC 27，触摸屏/数控接口 28。

1.2 工作循环

| 阶段 | V0 | 11 | 18 | V1 | V2 | V4 | 泵 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 卡盘夹紧 1.2 s | 开 | 夹紧位 | 中位 | 关 | 关 | 关 | 运转 | 蓄能器+泵供油，S1 达 pc 后 11 回中位 |
| S2 尾座前进 14 s | 开 | 中位 | 前进位 | 开 | 开 | 关 | 运转 | R1 限 p1；顶紧后 18 回中位，V2 关、V4 开建立 p_pre |
| S3 锁闭 | 关 | 中位 | 中位 | 关 | 关 | 关 | 停（蓄能器满后） | 所有电磁铁断电 |
| S4 监测 | 关 | 中位 | 中位 | 关 | 关 | 关 | 停 | F=p1·A1−p2·A2，滤波、越带判断 |
| S5/S6 越带回复 | 开 | 中位 | 前进位 | 开 | 关 | 开 | 按 S0 启停 | R1、R2 双向回复 p1、p2，约 0.3 s 后关 |
| 卡盘周期复压 | 开 | 夹紧位 | 中位 | 关 | 关 | 关 | 按 S0 启停 | 每 60 s、0.5 s（假设），确认 S1≥p_min(n) |
| S8 尾座后退 10 s / 卡盘松开 0.6 s | 开 | 松开位 | 后退位 | 开 | 开 | 关 | 运转 | 尾座退到位后才允许卡盘松开 |

说明：Y 型中位使 A、B、T 连通，锁闭期间 R1 出口和有杆腔支路在座阀外侧为低压，座阀承受全压差，这是 c02 泄漏计算取”最坏全压差”的原因。方案甲回复时 18 处于前进位为 R1 供油；R1、R2 均为三通减压阀，出口压力高于设定时经 Y 口（二次侧溢流）回油箱，所以同一动作既能补压也能泄压。

1.3 双腔预压锁闭的推力方程

锁闭后取活塞向工件方向位移 du、工件热伸长 dδ、油温变化 dT、活塞内泄漏净转移体积 dVq（1→2）。线性化后：

dp1 = β/V1 · (−A1·du + α·V1·dT − dVq)
dp2 = β/V2 · ( A2·du + α·V2·dT + dVq)
dF  = A1·dp1 − A2·dp2 = km·(du + dδ)
=> dF = km/(k1+k2+km) · [ (k1+k2)·dδ + β·α·dT·(A1−A2) − β·dVq·(A1/V1 + A2/V2) ]
其中 k1 = β·A1²/V1，k2 = β·A2²/V2，单腔锁闭（有杆腔通油箱）时 k2=0、A2 项为 0。

由式可得：

- 刚度：K=(k1+k2)·km/(k1+k2+km)。有杆腔油柱与无杆腔油柱并联，提高液压刚度。

- 油温漂移：两腔油液同时膨胀，推力只按面积差 A1−A2=Ar（活塞杆面积 962 mm²）变化，而单腔时按 A1（3117 mm²）变化，源力比 0.31；再乘以 km/(Σk+km) 后得 440/1746=0.25。

- 预压 p_pre 本身不出现在线性方程中。它的作用是保证 p2 在油温下降、工件回缩时不跌到气体析出压力以下，使 k2 和 β 保持有效（若有杆腔接油箱，k2=0，等同单腔）。这是权利要求中”高于回油压力”的物理依据。

- 代价：内泄漏同时降低 p1、提高 p2，泄漏对推力的灵敏度由 10.7 增至 17.2 kN/cm³。所以必须用零泄漏座阀，并接受”泄漏越带后回复”。

2 元件选型

选型原则：尾座锁闭腔内只用座阀（锥阀/球阀）；滑阀只用于动作切换，保压期间由 V0 隔离。型号为厂家公开系列名，订货码末段（压力级、电压、插头）须按当期样本核定。完整清单见 BOM.csv（c05）。

| 编号 | 元件 | 选型（系列） | 关键参数与依据 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 定量泵 | Bosch Rexroth AZPF 外啮合齿轮泵，4 cm³/r | 基准排量 4.0；有效流量 5.22 L/min，尾座动作需 0.94 L/min（c01.运动流量） | 订货码待核实 |
| 4 | 电动机 | YE3 系列 0.75 kW 4 极；建议 1.1 kW（YE3-90S-4） | 6.5 MPa 全流量溢流时输入 0.785 kW > 0.75 kW（c01.泵电机） | 标准型号 |
| 5 | 溢流阀 | Rexroth DBD 直动溢流阀 6 通径，10 MPa 级 | 设定 6.5 MPa | 待核实 |
| 6、29、19、20、21、23 | 二通常闭电磁座阀 | Sun Hydraulics DTDA 系列插装式座阀（T-162A 腔）；备选 HAWE EM 系列座阀、Rexroth M-SEW 6 座阀 | 锥阀密封，按基准模型 1e-4 cm³/min/MPa；响应 20～50 ms（基准） | 订货码与泄漏数据待核实 |
| 7 | 单向阀 | Rexroth S6A 管式单向阀 | 开启压力 0.05 MPa 级 | 待核实 |
| 8 | 蓄能器 | HYDAC SBO 隔膜式 1.0 L | p0=4.5 MPa（20℃），pmin/pmax=5.0/6.0 | 订货码待核实 |
| 10、16、17 | 三通减压阀 | Rexroth ZDR 6 D 直动式减压阀（P→A 减压、A→T 二次侧溢流） | R1 用 7.5 MPa 级（设定 1.68～4.89），R2、10 用 2.5 MPa 级 | 压力级代号待核实 |
| 11、18 | 换向阀 | Rexroth 4WE 6 Y 型中位，24 V DC | NG6，Y 型中位 P 封闭 A、B、T 通 | 待核实 |
| 9、14、24、25 | 压力传感器 | HYDAC HDA 4700 系列，0～10 MPa，4～20 mA | 基准要求 0.25%FS、<2 ms | 精度级与响应待核实 |
| 30 | 油温传感器 T1 | WIKA TR31 微型 Pt100 | 接 SM 1231 RTD，分辨率 0.05 K 量级 | 待核实 |
| 27 | 控制器 | Siemens S7-1200 CPU 1214C DC/DC/DC（6ES7214-1AG40-0XB0）+ SM 1231 AI 8 + SM 1231 RTD 4 | 扫描 10 ms | 订货号公开 |
| 28 | 触摸屏 | Siemens KTP700 Basic | - | 订货号公开 |
| 49 | 推力传感器 | HBK U9C 20 kN | 0～20 kN | 精度级待核实 |
| 56 | 位移传感器 | KEYENCE GT2 接触式（或 LVDT ±1 mm） | 基准要求 0.5 µm | 待核实 |
| 47 | 伺服 | Siemens 1FL6 + SINAMICS V90 | 0.4 kW | 待核实 |
| 50 | 直线导轨 | HIWIN HGH15CA | - | 系列已知 |

座阀说明：DTDA 等插装座阀为单向密封（规定方向零泄漏、反向可能被顶开）。V1、V2 在锁闭期间腔侧为高压、外侧为低压，安装方向必须使”腔侧→外侧”为阀的密封方向；方案甲回复时 R1 出口压力高于 p1 才向腔内补油，泄压方向需阀可双向通流（选型时核对样本的”双向流动”说明，否则改用球座式双向阀，例 HAWE EM 系列中的双向座阀，待核实）。

3 计算书

3.1 缸径与压力（c01）

- 尾座缸 A1=3117 mm²，A2=2155 mm²，Ar=962 mm²，A1/A2=1.446。

- p1_set=(F0+p_pre·A2)/A1：F0=2000/6000/12000 N 时为 1.679/2.962/4.887 MPa。

- 减压阀压差：F0=12000 N 时 p1_set=4.887 MPa，蓄能器最低 5.0 MPa，余量只有 0.11 MPa；按减压阀需要 0.5 MPa 压差（假设）计，现窗口只能保证 F0≤10.79 kN。若保持 F0 上限 12 kN，pmin 应提高到 5.39 MPa 以上（c01.减压阀压差裕量）。

- 最大力：溢流阀 6.5 MPa 全压作用于无杆腔为 20.26 kN，超过允许最大油缸力 18 kN。必须由 R1 限压（R1 最高设定不超过 6.81 MPa 对应 18 kN，实际限位到 5.0 MPa），或把溢流阀降到 5.77 MPa 以下（c01.尾座最大力）。

- 活塞杆稳定性：Ø35，计算长度 300 mm（假设）、长度系数 2，Fcr=416 kN，对 18 kN 安全系数 23。

- 卡盘：A2=7363 mm²，额定 2.0 MPa 拉力 14.7 kN，使用范围 3.6～16.2 kN。

- 流量：尾座前进 5 mm/s、0.94 L/min；卡盘 1.2 s 夹紧需 7.36 L/min，大于泵有效流量 5.22 L/min，由蓄能器补充（3.4 节）。

3.2 刚度（c02）

| 工况（x=70 mm） | V1/V2 cm³ | k1/k2 N/µm | K N/µm |
| --- | --- | --- | --- |
| 单腔锁闭，阀块直装 | 233.2/165.9 | 50.0/0 | 33.3 |
| 双腔预压锁闭，阀块直装 | 233.2/165.9 | 50.0/33.6 | 45.5 |
| 单腔锁闭，含软管（β=800，+60 cm³/腔） | 293.2/225.9 | 26.5/0 | 21.0 |
| 双腔预压锁闭，含软管 | 293.2/225.9 | 26.5/16.5 | 30.1 |

阀块直装比软管连接刚度高 51%（45.5 对 30.1），支持从属权利要求”锁闭阀块直装缸体”。

敏感性（K 单/双，N/µm）：x=20 时 60.1/63.1，x=130 时 21.7/64.3（伸出越多单腔越软，双腔反而变硬）；β=800 时 25.0/35.8，β=1600 时 40.0/52.7；km=50/200 N/µm 时双腔 K 见 c02.随km。

3.3 热漂移与工件热伸长（c02）

- 油温漂移：单腔 1746 N/K，双腔 440 N/K。±5% 带（300 N）对应油温变化：单腔 0.17 K，双腔 0.68 K。

- 越带时间（油温速率 0.02～0.2 K/min）：单腔 0.86～8.6 min，双腔 3.4～34 min。

- 日变化 5 K：单腔推力变化 8.7 kN（大于 F0），双腔 2.2 kN。

- 工件热伸长：Ø30×500、10 K 伸长 57.5 µm，单腔推力增 1.92 kN、双腔增 2.62 kN；Ø20×800、15 K 伸长 138 µm，增 4.60/6.28 kN。双腔每 6.6 µm 伸长就越上限一次。

- 细长轴稳定性：Ø20×800 两端铰支 Fcr≈24.9 kN，F0=6 kN 时弯曲放大 1.32，不回复时升到 1.74～1.97。此类工件应降低 F0（建议 F0≤0.3·Fcr≈7.5 kN 且同时越带回复）。

结论：双腔刚度高，所以对热伸长更”敏感”。本发明不是靠锁闭本身容纳热伸长，而是锁闭提供刚度，越带回复负责推力恒定，两者分工。

3.4 蓄能器（c03、c04）

- 1.0 L、p0=4.5 MPa、5.0～6.0 MPa：可用容积 等温 147.8 cm³，绝热 111.5 cm³（与基准 150/113 一致）；0℃/40℃ 时 106/117 cm³。

- p0/pmin=0.90，处于常用经验范围（0.6～0.9）上限；40℃ 时 p0 升到 4.81 MPa，仍低于 pmin。若按修订建议把 pmin 提高到 5.5 MPa，p0 可保持 4.5 MPa。

- 卡盘 1.2 s 夹紧需 147 cm³，泵 1.2 s 供 104 cm³，需蓄能器补 43 cm³ < 111 cm³，满足；仅靠泵需 1.69 s。

- 充液：pmin→pmax 1.28 s；首次从空充到 pmax 约 2.8 s。

3.5 泄漏与保压间隔（c02、c03）

| 项 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 尾座双腔锁闭推力衰减 | 127 N/min | 内泄 0.005 cm³/min/MPa，座阀 1e-4 |
| 越下限时间 | 141.5 s | 内泄 ×0.1 / ×4 时 23.6 min / 35 s |
| 对照：滑阀中位锁闭 | 越下限 0.11 s | 滑阀 5 cm³/min/MPa，说明不能用滑阀锁闭 |
| 尾座每次回复耗油 | 0.26 cm³ | 回复所需充油仅 0.017 cm³，其余为 0.3 s 内减压阀、滑阀泄漏 |
| 卡盘每次复压耗油 | 4.21 cm³ | 回转接头 233 cm³/min/MPa×2 MPa×0.5 s 为主 |
| M2 保压耗油 | 555 cm³/min | 回转接头占 84% |
| M3 保压耗油 | 4.32 cm³/min | 以卡盘复压为主 |
| 泵启动间隔 | M2 12 s；M3 1548 s | 按绝热可用 111.5 cm³ |

假设：减压阀接通时泄漏 2 cm³/min/MPa、卡盘复压 60 s/0.5 s、尾座回复 0.3 s。M3 对内泄漏不敏感（×0.1～×4 时耗油 4.22～4.66 cm³/min），对卡盘复压周期敏感（30～300 s 时泵启动间隔 784～7006 s）。

3.6 能耗对比（c03）

单件循环 655.8 s（夹紧 1.2、前进 14、保压 600、后退 10、松开 0.6、装卸 30），年 10980 件。

| 方案 | 描述 | 单件 kJ | 平均 W | 年 kWh | 年电费 元 | 节能率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M0 | 原系统 CBF-E10 连续溢流（AMESim 1.24 kW） | 813.2 | 1240 | 2480 | 1984 | 0 |
| M1 | 4 cc/r 小泵 + 保压卸荷 | 115.6 | 176 | 353 | 282 | 85.8% |
| M2 | 蓄能器 + 压力开关间歇保压、滑阀持续接通 | 61.6 | 94 | 188 | 150 | 92.4% |
| M3 | 本发明 | 17.5 | 26.7 | 53 | 43 | 97.9% |

说明：M0 按 AMESim 保压功率乘全循环，略偏高；未计电磁铁和控制器功耗，M3 保压期间所有电磁阀断电，M2 若用常开电磁铁还会多出线圈功耗。M3 的主要剩余能耗是动作段泵运转（25.8 s×0.665 kW=17.1 kJ）。M3 相对 M2 的节能主要来自卡盘回转接头卸压，相对 M1 来自泵停机。泵启停次数 M2 每件 52 次，M3 每件 0.4 次，后者对电机寿命友好。

4 锁闭阀块 55 设计

- 外形约 120×80×70（长×宽×高），材料 45 钢调质发黑或 6061-T6（压力 ≤7 MPa，铝块可用；与缸体热膨胀差需核对密封）。

- 安装：底面直接贴合尾座缸 26 缸体铣出的安装面，4×M8 螺钉；两腔油口在接合面用 O 形圈端面密封，锁闭腔内无软管、无管接头。

- 插装腔：V1、V2、V4（方案乙加 V3）四个 Sun T-162A 两通腔；S2、S3 用 G1/4 传感器口，紧贴座阀腔侧；T1 插入无杆腔流道旁的 M10 盲孔（与油液直接接触更好，需选带护套的型号）。

- 流道：尾座最大流量按 1 L/min，v≤2 m/s 需 Ø3.3 mm，取 Ø6 mm（流速 0.59 m/s）。每腔阀块内流道约 5.1 cm³，加座阀腔与传感器腔后控制在基准 15 cm³ 以内（c04.锁闭阀块55流道）。

- 外部油口：A（来自 R1）、B（来自 18 的 B 口）、P_pre（来自 R2）、T（方案乙泄油），均 G1/4。

- 阻尼孔 22：方案乙用。按 c04.阻尼孔表，Ø0.1/0.15/0.2/0.3 mm 时推力降速率 4.2/9.5/16.9/38.0 kN/s，降半带宽需 35/16/8.9/3.9 ms。建议 Ø0.1 mm 双级串联并前置 10 µm 保护滤网。

- 排气：阀块最高点设排气螺塞，首次注油必须排气（空气会使 β 远低于 1200 MPa）。

5 控制逻辑与参数

5.1 状态机（对应图5 S1～S8）

- S1：V0 开、11 夹紧位，S1≥pc 且到位开关 32 有信号，延时 0.2 s 后 11 回中位，记 Chuck_OK。

- S2：Chuck_OK 前提下，18 前进位、V1、V2 开；S2 达 p1_set 且位移稳定 0.3 s 后，18 回中位、V2 关、V4 开 0.3 s 建立 p_pre，再关 V4。

- S3：关 V1、V2、V4、V0；S0≥pmax 后停泵。

- S4：每 10 ms 采样，F=p1·A1−p2·A2，一阶低通 τ=0.2 s（假设）。

- S5：F<F_L 持续 0.5 s → 开 V0、18 前进位、V1、V4；|F−F0|≤0.02F0 持续 0.1 s 后全关；超时 2 s 报警。

- S6：F>F_H 持续 0.5 s → 同 S5（方案甲，R1、R2 经二次侧溢流泄压）；方案乙为 V3 脉冲 20 ms、间隔 0.2 s 多次，直至进带。

- 安全：F>F_safe=7500 N 或 F<0.5F0 立即开 V1、V4 回复并报警，若 2 s 内不能回复则请求数控暂停进给、停主轴。

- S7/S8：加工结束信号后 18 后退位、V1、V2 开，退到位后才允许卡盘松开。

并行任务：蓄能器 S0<5.0 MPa 启泵、>6.0 MPa 停泵（仅 V0 开启或动作期间才需要）；卡盘每 60 s 复压 0.5 s（假设），S1<p_min(n) 报警。

5.2 参数表（c04.控制参数）

| 参数 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| F0 / δ | 6000 N / 0.05 | 推力带 5700～6300 N |
| F_safe | 7500 N | 1.25F0 |
| p1_set / p_pre | 2.962 / 1.5 MPa | R1、R2 设定 |
| R1 最高允许设定 | 6.81 MPa | 对应 18 kN（p2=p_pre），实际机械限位到 5.0 |
| 越带确认 / 回复保持 / 超时 | 0.5 / 0.3 / 2.0 s | 假设，试验整定 |
| 泄漏诊断阈值 | 回复间隔 < 35 s | 计算间隔 141.5 s 的 1/4，对应内泄 4 倍；统计前用 T1 扣除热漂移 |
| 蓄能器启/停泵 | 5.0 / 6.0 MPa | 建议修订为 5.5 / 6.5 |
| 卡盘复压 | 60 s / 0.5 s | 假设 |
| 推力测量误差 | RSS 95 N，最坏 132 N | 2 只 0.25%FS×10 MPa 传感器，占半带宽 32% |

测量误差占半带宽 32%，δ 不宜取到 0.02（±120 N）以下，除非换 0.1%FS 传感器或缩小量程到 0～6 MPa。静摩擦 150 N（2.5% F0）使 F 计算值与顶尖实际力存在偏差，用试验台推力传感器 49 标定后作为常数扣除。

5.3 工件伸长估算（从属权利要求 7）

ΔF_total=F−F_lock（F_lock 为最近一次锁闭时的推力），ΔF_oil=c_T·ΔT1（c_T 为标定的油温系数，理论 440 N/K），ΔL=(ΔF_total−ΔF_oil)/K（K 为标定刚度，理论 45.5 N/µm）。每次回复后累加，输出给数控系统 28 作补偿参考。误差：推力 95 N 对应 2.1 µm；油温 0.05 K 对应 22 N、0.5 µm；K 误差按 ±20% 计入。

6 试验台设计（图2、图3）

- 机架 41（铝型材 1800×860，台面高 850）、台面板 42、模拟床身 43，模拟主轴中心高 1080。

- 卡盘模拟单元：主轴箱模拟座 45、模拟卡盘 46、卡盘缸 12 固定安装，拉杆经碟簧组与夹紧力传感器 44 接地；回转接头泄漏用针阀 15 模拟（0～1 L/min@3 MPa）。

- 微位移加载单元：伺服电机 47 → C5 级滚珠丝杠（导程 5 mm）→ 1:10 楔块（加载座 48）→ 直线导轨 50 上的工件模拟滑块 51 → 顶尖 52。丝杠 1 µm 对应滑块 0.1 µm；滑块行程 ≥0.5 mm；楔块角 tanθ=0.1 时不自锁可反驱，需伺服保持（或取 tanθ≤0.08 自锁，假设摩擦系数 0.1）。推力传感器 49 串在滑块与床身之间。

- 尾座单元：尾座体 54、套筒 53、尾座缸 26 与锁闭阀块 55，位移传感器 56 测套筒。

- 油温扰动单元（新增 61、62）：铝夹套 61 包覆缸体与阀块，接循环恒温槽 62（10～40℃），可复现 0.02～0.2 K/min 的漂移。

- 测量：DAQ 63 同步采集 49、56、24、25、30（≥1 kS/s）；功率分析仪 64 测电机输入功率。

- 防护：防护罩 57、防护前门 58、门联锁开关 59，阀板 60 装动力源阀组。

7 试验方案

| 编号 | 项目 | 方法 | 判据 / 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | 摩擦与推力标定 | 锁闭前慢速加载，比较 F 计算值与 49 | 得 Ff 与 F 偏差 |
| T2 | 锁闭刚度 | 加载单元阶跃 5、10、20 µm，单腔/双腔，x=20/70/130 | K 与 3.2 节对比，误差 ±20% 内则 β 假设可信 |
| T3 | 油温漂移 | 夹套 ±5 K 斜坡，伺服位置保持 | c_T，单腔/双腔比约 4 |
| T4 | 热伸长跟随 | 加载单元斜坡 0～140 µm/3～15 min | 推力维持在 ±5% 带，记录回复次数与 ΔL 估算误差 |
| T5 | 泄漏与保压间隔 | 油温恒定、无加载，锁闭 2 h | 推力衰减速率，反求内泄漏系数 |
| T6 | 能耗 | 功率分析仪，按单件循环跑 M1、M2、M3 各 10 件 | 单件能耗与 3.6 节对比 |
| T7 | 卡盘复压 | 针阀 15 设 0.7 L/min@3 MPa，复压周期 30～300 s | 夹紧力 44 下降量、泵启停次数 |
| T8 | 安全 | 人为超限、门联锁、急停、断电 | 1.25F0 回复时间 ≤2 s，断电时座阀常闭保持顶紧 |
| T9 | 方案乙对比 | 换装 V3+阻尼孔 | 回复精度、超调 |

8 安全设计

- 断电/急停：所有座阀常闭，断电即锁闭保持顶紧与夹紧（失电安全）；泵停、卸荷阀 6 开。

- 超压：溢流阀 5 限系统压力；R1 设定机械限位，避免尾座力超过 18 kN（基准溢流阀 6.5 MPa 下全压推力 20.3 kN 超限，必须处理）。

- 有杆腔：p_pre 由 R2 二次侧溢流限压，锁闭期间若 p2 因温升超过 R2 设定，下次回复时自动泄回。建议在有杆腔加一只小型安全溢流阀（设定 3.5 MPa，假设），防止 V2、V4 同时故障时温升憋压。

- 联锁：卡盘压力未确认，尾座不得前进；尾座未退到位，卡盘不得松开；推力越安全限或泄漏报警时请求停主轴。

- 试验台：防护门 58 打开时伺服 47 断使能、泵禁止启动；蓄能器设截止泄压阀，维修前泄压；楔块加载设机械限位与力限 20 kN。

- 蓄能器属压力容器部件，按厂家要求充氮、定期检查 p0。

9 BOM 与预算（c05，BOM.csv）

| 分类 | 小计 元 |
| --- | --- |
| 动力源 | 11160 |
| 卡盘回路 | 2400 |
| 尾座回路 | 5700 |
| 锁闭阀块 55 | 10200 |
| 传感 | 2700 |
| 电控 | 13200 |
| 试验台专用 | 87000 |
| 合计 | 132360 |
| 含 10% 不可预见 | 145600 |

单价为 2026 年市场估价（假设），非报价；卡盘回转缸为机床原有件不计价。试验台中恒温槽 62、DAQ 63、功率分析仪 64 合计 4.2 万元，若课题组已有可扣除。

10 局限与待核实

- β、α、km、内泄漏、静摩擦、减压阀泄漏、复压周期均为假设或基准假设值，全部由 T1～T7 实测修正。

- 线性准静态模型未计摩擦预滑动、座阀开关瞬态、减压阀动态，动态结果以子任务 C 仿真为准。

- 型号的订货码、座阀泄漏数据、传感器精度级与响应时间未核对样本原文，标”待核实”。

- 能耗未计电磁铁与控制器功耗；M0 按 AMESim 保压功率乘全循环。

11 文件清单

- 计算脚本/common.py、c01_缸与压力校核.py、c02_刚度与热漂移.py、c03_蓄能器与能耗.py、c04_动作供油与控制参数.py、c05_BOM与预算.py、run_all.py

- 数据/c00_基准一致性校核.json～c05_BOM与预算.json

- BOM.csv、基准参数修订建议.md、本说明书 md/docx/pdf