仿真自查与完善清单（v1.1）

2026-10-01。本清单针对前几次中断运行留下的脚本，以及本次补全的仿真。“当前结果”取自 数据/*.json（v1.1，独立复核后修正）。

一、对遗留脚本的检查与修改

| 编号 | 问题 | 处理 | 当前结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 | 遗留脚本没有任务要求的“方案2 单腔锁闭 + 蓄能器”。原 M1 是双腔液压锁且无控制，M2S 是本发明的消融方案，两者都不能代表现有技术 | tail_qs.py 新增 M1s：液控单向阀锁无杆腔，有杆腔通油箱，含软管，低于下限补油，无上限动作。同步修改 energy.py、stiffness.py | C6 偏差 +27.9%，静刚度 19.4 N/µm（v1 的 +34.9% 未计软管，见 E6） |
| E2 | 遗留脚本没有主程序，数据和图目录为空 | 新增 sim_all.py（分 7 个阶段，每个阶段单独落盘 JSON）和 make_figs.py | 数据/ 下 7 个 JSON；图/报告 下 12 幅；图/专利附图 下 3 幅 |
| E3 | 单纯伸长、油温工况叠加了基准内泄漏，混淆了单因素效果 | C1~C4 内泄漏取 0；泄漏单独作为 C5；综合工况 C6 保留 | — |
| E4 | 中文字体缺少 µ 字形（SimHei 无 U+00B5） | 图中改用希腊字母 μ | 无缺字警告 |
| E5 | 复位过程交叉校核时，两模型初始状态不同（动态模型无摩擦平衡），初推力不可比 | 改为比较终了压力 | p1 3.012/3.012 MPa，p2 1.500/1.527 MPa |
| E6 | （独立复核发现）E1 只在刚度和能耗模型中给 M1s 计了软管，tail_qs.py 的软管列表漏了 M1s | 补入后重跑 validate、scen、stiff、energy、sens、mc 和附图 | 方案2 C1/C2/C3/C6 +17.9/+30.4/+41.6/+27.9%；MC P95 55.3% |
| E7 | （独立复核发现）刚度阶段的 p_pre 扫描未按式（2）更新 p1set | 修正后重跑 stiff | p_pre=0/3 MPa 刚度 30.6/44.4 N/µm（v1 为 32.2/44.0） |
| E8 | 缺含空气热漂移、ΔL 估算误差、减压阀回差三项输出 | sim_all.py 新增，见报告 1.2 节第 6、8、9 条 | 571/1589 N/K；C6 ΔL 误差 28.5 µm；回差 0.2 MPa 时连续动作 |

二、核查项

| 编号 | 项目 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| V1 | 刚度、热漂移数值解与解析式对比 | 误差 ≤6×10⁻⁵ |
| V2 | 动态模型与单自由度解析解对比 | 静位移 0.11%，频率 0.05%，峰值 <0.01% |
| V3 | 积分容差收敛（rtol 1e−4~1e−9） | 变化 <1×10⁻⁶ |
| V4 | 准静态步长收敛（4~0.25 s） | ≤0.14% |
| V5 | 能耗模型与 AMESim 对比 | 1.264/1.24 kW，1.214/1.22 kW |
| V6 | 蒙特卡洛收敛与置信区间 | P95 10.05%，95% CI 9.91~10.14% |
| V7 | 专利附图规格 | 黑白；PNG 400 dpi（2520×1680）+ SVG（文字保留为文本）；坐标轴标题用黑体，刻度与图例用宋体；图中只写“曲线1~3”，图意写在同名 JSON 中，供说明书附图说明引用 |

三、发现的方案缺陷与修订建议（转交子任务 B、E）

| 编号 | 缺陷 | 证据 | 修订建议 | 涉及 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 活塞静摩擦使顶尖力超出推力带上限约 2.4 个百分点 | C1 +7.4%，C2 +7.7%；F_s=0 时 +5.0% | F_H 扣除标定摩擦 F_s,cal；b 取约 ±3%；F_s 在试验台上标定（权13） | 控制参数、权12/13 |
| D2 | 小推力下相对偏差增大 | F0=2000 N 时 15.3% | 带宽取 max(b·F0, F_s+Δ) | 说明书实施例 |
| D3 | 权1 草稿把“微泄座阀 21 + 阻尼孔 22”写成必要特征，但方案乙效果较差 | MC P95 11.6%，方案甲 10.1%；最大偏差 25.1%，方案甲 19.6% | 权1 改为上位的“双向回复通路”；甲、乙两种方案分别写成从属权利要求 | 权利要求书 |
| D4 | 有益效果容易把节能全部归因于尾座锁闭 | 方案2 与方案3 保压功率相同（84.4 W）；回转接头泄漏占耗油的 87% | 节能分开写：回转接头卸压 + V0 隔离为主要原因；双腔预压锁闭对应刚度和油温补偿 | 说明书 |
| D5 | 卡盘定时复压不能保证 p_min(n) | −0.2 K/min、60 s 复压时压降 8.4% | 改为由 S1 事件触发复压，定时复压作为后备；高速段间隔 ≤30 s | 权6、控制方法 |
| D6 | 计入未溶解空气后，刚度低于设计基准推导值 | 42.6 N/µm，基准 45.5 N/µm | 基准表注明为无空气理想值；p_pre 取 1.5~2.0 MPa | 基准参数修订建议 |
| D7 | 长时油温漂移时动作频繁 | 1 h 内动作 54 次；泄漏 ×4 时 10 min 内动作 41 次 | 座阀按约 10⁵ 次/年寿命选型；动作间隔用于泄漏诊断（权5） | 选型 |
| D8 | 减压阀不灵敏区让回复终点偏向上方；回差过大时回复后仍在带外，连续动作 | 回差 0.05 MPa 时 rev_center 对偏差改善很小；回差 0.2 MPa（δ=0.05）时 C6 回复 125 次，设定下移 db/2 后 13 次（sens.json“减压阀回差”） | 说明书写明 Δp_db·A1 宜小于 δF0（设定下移时约 2δF0）；回差大时加大 δ、选回差小的阀或比例减压阀 | 选型、说明书实施例6(3) |

四、未完成或未验证事项

- 细长轴弯曲放大效应、油温在腔内的分布、阀块传热未建模。

- 座阀线圈功耗、V0 常态（常开或常闭）对能耗的影响未计入，需由子任务 B 确定。

- 全部结果均为数值计算，没有试验数据。试验项目见报告第 10 节。