申请文件修改说明（第2版，2026-10-01 收尾修订）

对象：06_申请文件/。文本源：07_脚本/patent_text.js（摘要、权利要求）、patent_desc.js（说明书）、roles.js；附图标记名称：05_附图/numerals.json、numerals_structure.json。第1版的逐条回复见本文件第7节（保留要点）。本版依据 10_审查与迭代/ 中历次审查、独立复核、第3轮和第4轮自审。

1 概要

| 项目 | 第1版 | 第2版（现稿） |
| --- | --- | --- |
| 权利要求 | 23 项（独权 1、14、19） | 23 项（独权 1、14、19），引用关系不变 |
| 说明书 | 115 段 | 119 段，表 13，式（1）（5），实施例 1~6 |
| 附图 / 附图标记 | 13 幅 / 66 个 | 13 幅 / 66 个（图形未改） |
| 摘要 | 294 字 | 292 字 |
| 全文页数 | 36 页 | 38 页（摘要 1、摘要附图 1、权利要求书 6、说明书 17、说明书附图 13） |
| 校验 | 通过 | check_patent.py 全部通过，TODO 0；PyMuPDF 抽查页眉、分部分页码、附图页、彩色像素通过 |

2 历史问题关闭情况

| 来源 | 关闭情况 |
| --- | --- |
| 第1轮 S1~S5 | 第1版已改；本版复核均关闭（权3、4、20 换向阀工作位；权1、2、4 传感器与支路位置；权1/权6 充液；权19 与实施例3 预压顺序；权1、6 座阀密封方向） |
| 第1轮 G1~G9 | 均关闭。G2：[0065][0067] 写明 F0 可调 2~12 kN 时超过约 10.8 kN 需提高蓄能器工作压力，10.8 kN、20.3 kN 改为读 c01；G6：两表名称统一，44 与针阀无附图标记的问题转附图修改轮 |
| 形式审查第2轮 1~3 | 1 权18 引用基础：已关闭；2 权16 夹紧力传感器无标记：44 未出现在附图中，只能不带标记，转附图修改轮；3 权19 卡盘：已写“所述数控车床设有卡盘和尾座”，S1 改为“确认所述卡盘已夹紧” |
| 数值审计第2轮 1~9 | 1、2 申请文本用 c03 值（111.5/147.8 cm³），设计基准近似值不改；3 已注明解析/仿真；4~7 numerals 两表同名；8 附图清单图号已改；9 已在[0099] 说明。第5轮审计余项同上 |
| 附图审查第1、2轮 | 图形修改只记录：预压座阀常态符号、图5 连线与死端、标记 15 在图8 指针阀、V0 画法与标记 29、回转接头和传感器符号、卡盘缸活塞杆等，转附图修改轮（清单见 10_审查与迭代/第3轮自审.md 第4节） |
| 预案 B1~B9 | 均已在说明书落实（实施例4 原理与数据，实施例6(1)~(10) 变化例，有益效果（1）节能归因），本版未新增无依据内容 |

3 独立复核的处理

- 复核 81 项，22 项偏差 >5%，原因见 03_仿真验证/独立复核/独立复核报告.md 第3节；主仿真 2 处错误（M1s 漏计软管、p_pre 扫描未更新 p1set）已修正并重跑。说明书中的仿真数值全部从 03_仿真验证/数据/*.json 读取，随之更新：表2 的 M1s 列（17.9/30.4/41.6/27.9%）、实施例6(2) 的预压点值（30.6~44.4 N/μm）。

- 口径：刚度、热漂移在[0037][0038][0096] 分别注明解析值与含 0.5% 空气的仿真值；表3 的 M1b 阶跃让位改为定性表述；ΔL 估算误差与适用条件写入[0105]；回差与带宽匹配写入[0112]。

- 仿真验证报告补第12节“独立复核”，并更正 1.2 节第1、3、5 条中过时的权利要求编号和与申请文件不一致的建议；报告与自查清单已重转 docx/pdf。

4 第3、4轮自审的修改

| 编号 | 修改 | 位置 |
| --- | --- | --- |
| N1 | 标记 3、10、11、16、17、18 改为上位名称：液压泵、卡盘减压阀、卡盘换向阀、尾座减压阀、预压减压阀、尾座换向阀；具体型式（定量齿轮泵、三位四通电磁换向阀、带二次侧溢流的三通减压阀）写在实施例中。权1 不再限于定量泵和三位四通阀 | numerals.json；权1、3、11 等；[0061][0063][0066] |
| N2 | 卡盘压力传感器在回转接头静止侧，锁闭期间测不到夹紧腔压力。权12 改为：转速越高复压周期越短，复压时压力低于 p_min(n) 报警；说明书补复压周期与压降的仿真数据 | 权12；[0027][0090] |
| N3、N4 | 权22 删“在线”，标定推力变化量改记 ΔF_x；说明书写明可由试验台施加 Δx | 权22；[0034][0079] |
| N5 | 权2 补预压减压阀进口与动力源连通 | 权2 |
| N6 | 权19 S3 写明关闭 V1、保持 V2 关闭、预压支路停止供油；S5、S6 改为“按步骤S3重新锁闭” | 权19；[0031] |
| N7 | 定义 C7 工况并补 C7 的 ΔL 误差 | [0101][0105] |
| N8 | k_m 取值的语序更正 | [0095] |
| N9 | 回复稳定条件统一为 ¦F−F0¦≤0.02F0 持续 0.1 s | [0071] |
| N10 | 交底书单腔锁闭偏差改为 v1.1 值 | 交底书第6节 |
| N11~N16 | 权6 充液措辞；权20 补连接关系；[0018] 补压限压；[0076] 流道容积读 c04 并说明与死容积的关系；用语统一（试验台、滚珠丝杠、阀块内部油道）；[0086] 泄漏诊断扣除油温影响 | 权6、20；[0007][0018][0029][0076][0086] |
| M1 | 权19 S1 改为“确认所述卡盘已夹紧” | 权19；[0031] |

5 组合边界

P1 中卡盘复压（权11~13）、ΔL 估算（权8、21、22）、阀块（权7）、试验台（权14~18）保持为从属或附带的独立权利要求，没有扩写。说明书未公开 P2 的复压过程间接测压方法和 P3 的双腔体积平衡法；阀块、试验台的具体结构只在实施例中描述。

6 未关闭事项

- 附图修改轮：F1 预压座阀 23 的常态符号与说明书[0066]“双向截止”不一致（提交前必须改图），F2 图5 连线与死端；其余为建议项。图1~13 未经人工目检。

- 需申请人确认的事项见 10_审查与迭代/未关闭问题清单.md。

7 第1版要点（保留）

- R1 第1轮 S1S5、G1G9 的处理位置见第2节；R3 第1轮 ΔL 算例改为 5.63 μm、全行程刚度下限改为 45.2 N/μm（解析）；R4 第1轮背景技术“课题组仿真”改为“经估算”。

- R5 预案：权1 删卡盘、蓄能器、V0，停机改“停机或卸荷”已采纳；主题改“机床尾座”未采纳，待申请人确认。