数控车床液压系统的优化设计

- 1.初始液压系统性能的仿真分析

1.1液压系统的动态响应特性

1.1.1尾座液压回路的动态响应特性

1.1.1.1尾座液压缸活塞腔时间-压力曲线

图 尾座液压缸活塞腔时间-压力曲线

尾座液压缸活塞时间-压力曲线如图所示，从该图可以看出，尾座液压缸无杆腔的压力响应过程可分为三个阶段：第一阶段（0~10s）：尾座换向阀处于中位，无杆腔压力为0MPa，表明尾座处于初始静止状态；第二阶段（10~23.54s）：三位四通换向阀换向，油液逐渐进入无杆腔，压力从0MPa缓慢上升至约2.58MPa。该阶段压力上升较为平稳，主要原因是尾座活塞杆在伸出推动负载的过程中，油液持续填充无杆腔容积，而负载力逐渐增加，压力响应受负载变化和系统流量的共同影响；第三阶段（23.54s以后）：压力出现急剧上升，从约2.58MPa迅速升高至约3.5MPa并趋于稳定。该压力急升现象表明，尾座活塞已到达行程终点或顶尖已顶紧工件，活塞无法继续运动，油液被压缩，系统压力快速建立至减压阀设定值附近。

为进一步定量评价尾座回路的动态响应特性，提取以下动态性能指标：系统压力稳态值约为3.5MPa。以稳态压力的10%和90%作为起止点，测得压力上升时间约为12.63s。在整个压力建立过程中，压力曲线较为平滑，未见明显超调，表明尾座液压回路在整个动态响应过程中无显著压力冲击，系统稳定性良好。

综合以上分析，尾座液压缸因行程较长、负载较大，其压力建立过程相对缓慢，但压力响应曲线平滑、无超调，系统具有良好的稳定性和可靠性。

1.1.1.2尾座液压缸活塞时间-位移曲线

图 尾座液压缸活塞时间-位移曲线

尾座液压缸活塞时间-位移曲线如图所示。从图中可以看出，活塞在换向信号发出后约10s开始运动，位移曲线呈连续上升趋势，无明显的爬行或抖动现象，表明系统运动平稳性良好。活塞从初始位置（位移为0，时间为10s）运动至行程终点（位移为0.14m，时间为23.54s）的用时约为13.54s。位移曲线在约23.54s后趋于稳定，此时活塞到达终点位置，与压力曲线中23.52s后出现的压力急升现象在时间上基本对应，进一步验证了活塞到位是导致压力急升的直接原因。

1.1.1.3尾座液压缸活塞时间-速度曲线

图 尾座液压缸活塞时间-速度曲线

尾座液压缸活塞时间-速度曲线如图所示。从图中可以看出，在10s至23.54s之间活塞的速度存在小范围波动，主要是由于换向阀换向引起的流量暂态波动，以及液压泵输出流量的固有脉动与节流阀前后压差的动态调整共同作用所致。在30.12s处，速度曲线出现一个幅值约为0.44m/s的尖峰，对应尾座液压缸换向阀切换至缩回工况、活塞杆开始反向运动的瞬间。此时液压油快速进入有杆腔，推动活塞反向启动，速度迅速升高。随着活塞逐渐接近缩回极限位置，其运动阻力逐渐增大，速度随之下降并趋于稳定，符合换向启动阶段先加速后减速的典型运动规律。

1.1.1.4尾座液压缸动态响应综合分析

综合尾座液压缸压力、位移、速度的动态响应曲线，可将其伸出过程的动态响应划分为三个阶段，各阶段的压力、位移与速度特征总结如表1所示。

表1 尾座液压缸各阶段动态响应特征

| 阶段 | 时间范围 | 压力特征 | 位移特征 | 速度特征 | 物理过程描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段 | 0~10s | 接近0MPa | 位移≈0 | 0m/s | 换向阀处于中位，系统等待指令，活塞保持静止 |
| 第二阶段 | 10~23.54s | 0→2.58MPa缓慢上升 | 0→0.14m逐渐伸出 | 小幅波动 | 活塞推动负载运动，油液持续填充无杆腔 |
| 第三阶段 | 23.54s以后 | 2.58→3.5MPa急剧上升 | 0.14m（活塞到位） | 0m/s | 活塞到达行程终点，油液被压缩，压力急升至减压阀设定值 |

从动态响应指标来看，系统压力的稳态值约为3.5MPa，以稳态值的10%（0.35MPa）和90%（3.15MPa）为起止点，测得压力上升时间为12.63s，活塞从静止到完全伸出的运动时间约为13.54s，伸出过程中的速度峰值约为0.035m/s，速度曲线总体平滑，未见明显爬行或剧烈冲击。

综合以上分析可以得出：尾座液压缸因行程较长、需要填充的无杆腔容积较大，其压力建立的过程相对缓慢，但整个动态过程中压力曲线无超调、位移曲线连续无爬行、速度曲线总体平稳，表明系统具有良好的运动平稳性和可靠性。活塞到位后压力急剧上升的现象与位移到位在时间上完全对应，进一步验证了系统响应的物理一致性。

1.1.2卡盘液压回路的动态响应特性

1.1.2.1卡盘液压缸活塞杆腔时间-压力曲线

图 卡盘液压缸活塞杆腔时间-压力曲线

卡盘液压缸活塞杆腔的时间-压力曲线如图所示。从图中可以看出，卡盘液压缸活塞杆腔的压力响应过程可分为三个阶段：第一阶段（0~4.32s）：换向阀换向，油液进入活塞杆腔，压力从0迅速上升至约4MPa并趋于稳定。该阶段压力建立速度较快，压力上升时间约为4.32s，主要原因是卡盘液压缸行程短（20mm），所需填充油液容积小，减压迅速。第二阶段（4.32~40s）：压力保持在4MPa左右，波动较小，表明卡盘处于稳定夹紧状态，系统保压性能良好。第三阶段（40s~50s）：换向阀切换至松开状态，压力迅速下降至接近0MPa。

1.1.2.2卡盘液压缸活塞时间-位移曲线

图 卡盘液压缸活塞时间-位移曲线

卡盘液压缸活塞时间-位移曲线如图所示。从图中可以看出，活塞位移响应过程可分为三个阶段：第一阶段为0~1.14s，活塞从初始位置（0.02m）快速缩回至0m，完成卡盘夹紧动作，响应迅速；第二阶段为1.14s~40s，活塞位移保持在0m，系统处于稳定夹紧状态；第三阶段为40~50s，活塞从0m伸出至约0.02m，用时约0.58s，卡盘完成松开工件动作，此后卡盘液压缸保持该位置直至仿真结束。

1.1.2.3卡盘液压缸活塞时间-速度曲线

图 卡盘液压缸活塞时间-速度曲线

卡盘液压缸活塞时间-速度曲线如图所示。从图上可以看出，在0~1.16s，活塞运动速度快速从0m/s增大至0.039m/s,又快速下降到0m/s。对应活塞杆腔进油，推动活塞杆快速缩回，完成卡盘的夹紧动作。在1.16~40s，除30s附近因尾座液压缸换向引起短暂压力扰动导致活塞速度出现微小波动外，其余时间段活塞速度稳定在0m/s,卡盘处于稳定夹紧状态。在40~50s，活塞速度在40.05s上升至0.106m/s,对应液压缸活塞腔通入压力油，活塞杆开始伸出。活塞速度在40.58s下降至0m/s，此时活塞杆到达伸出极限位置。此后活塞速度存在微小波动，直至44.06s稳定在0m/s。

1.1.2.4卡盘液压缸动态响应综合分析

综合卡盘液压缸压力、位移、速度的动态响应曲线，可将其夹紧与松开过程的动态响应划分为三个主要阶段，各阶段的压力、位移与速度特征总结如表2所示。

表2 卡盘液压缸各阶段动态响应特征

| 阶段 | 时间范围 | 压力特征 | 位移特征 | 速度特征 | 物理过程描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段 | 0~4.32s | 从0快速上升至4MPa | 从0.02m快速缩回至0m | 0~1.16s加速至峰值，随后减速至0 | 换向阀换向，活塞杆腔进油，活塞杆快速缩回夹紧工件 |
| 第二阶段 | 4.32~40s | 稳定在约4MPa | 保持在0m | 基本为0m/s (30s附近出现微小扰动） | 卡盘处于稳定夹紧状态，系统保压性能良好 |
| 第三阶段 | 40~50s | 迅速下降至接近0MPa | 从0m快速伸出至0.02m | 40.05s出现速度尖峰，40.58s归零，44.06s完全稳定 | 换向阀切换，活塞杆伸出，卡盘松开工件，到位后存在短暂液压冲击后趋于稳定 |

从动态响应指标来看：系统压力稳态值约为4.0MPa，压力上升时间约为4.32s；液压卡盘夹紧到位时间约为4.32s，松开到位时间约为40.58s；夹紧阶段速度峰值约为0.039m/s，松开启动瞬间速度峰值约为0.1016s，速度曲线整体平滑，未见明显爬行或剧烈冲击。

综合以上分析可以得出：卡盘液压缸因行程短（20mm），压力建立迅速（4.32s），位移响应与压力响应具有良好的同步性；夹紧保持阶段压力平稳，运动稳定；松开阶段动作迅速，到位后系统能较快趋于稳定。整个动态过程中压力无超调、位移无爬行、速度冲击幅值较小，表明卡盘液压回路具有良好的动态响应特性和运动平稳性。

1.2液压系统的能耗特性

1.2.1泵输出功率与溢流损失分析

1.2.1.1泵出口压力与流量特性

图 液压泵出口压力与流量随时间变化曲线

液压泵出口压力与流量随时间变化曲线如图所示。从图中可以看出，泵出口压力在0~10s内快速建立，随后存在一定波动，该阶段对应卡盘液压缸活塞杆缩回、卡盘加紧工件的工作过程。10~23.54s期间，尾座液压缸活塞杆伸出、顶尖顶紧工件，系统受到尾座换向动作的影响，压力和流量出现二次波动。23.54~30s，卡盘和尾座均已到位，系统进入稳定保压状态，压力和流量曲线趋于平稳。取23.54~30s稳定阶段数据，泵出口平均压力为5.14MPa，泵输出平均流量约为14.5L/min。

1.2.1.2溢流阀压力与流量特性

图 溢流阀进口压力与溢流流量随时间变化曲线

溢流阀进口压力与溢流流量随时间变化曲线如图所示，从图中可以看出，溢流阀进口压力变化趋势与泵出口压力基本一致。在0~10s阶段，系统压力快速建立，溢流阀进口压力随之上升，溢流流量逐渐增大；10~23.54s阶段，受尾座换向动作影响，溢流阀进口压力与溢流流量出现二次波动；23.54~30s，系统进入稳定保压状态，溢流阀进口压力与溢流流量趋于平稳。取23.54~30s稳定阶段数据，溢流阀进口平均压力约为5.11Mpa，溢流阀平均溢流流量约为14.31L/min。与泵出口参数对比可知，溢流阀进口压力与泵出口压力基本相等，溢流流量与泵输出流量基本一致，表明在保压阶段，泵输出的绝大部分流量均通过溢流阀溢回油箱，系统处于高压溢流状态。

1.2.1.3泵输入功率与溢流损失计算

根据1.2.1.1和1.2.1.2测得的稳态数据，按以下公式计算泵输入功率和溢流损失功率：

式中各符号含义如下：

——泵输入功率，单位kW

——泵出口压力，单位MPa

——泵出口流量，单位L/min

60——单位换算系数（1MPa·L/min=1/60kW）

——溢流损失功率，单位kW

——溢流阀进口压力，单位MPa

——溢流阀溢流流量，单位L/min

60——单位换算系数（1MPa·L/min=1/60kW）

由此可得，溢流损失功率占泵输入功率的比例为：

以上计算结果表明，在23.54~30s稳定保压阶段，泵输入功率约为1.24kW，其中溢流损失约为1.22kW，溢流损失占泵输入功率的比例高达98.39%。这说明在保压工况下，泵输出的绝大部分流量通过溢流阀以溢流形式损失，系统处于高压溢流状态，能量利用效率极低。这一现象是由定量泵系统的工作原理决定的，即当执行元件不运动时，泵输出的全部流量只能通过溢流阀回油箱。因此，为降低保压阶段的能耗，后续优化应考虑采用变量泵或增加蓄能器等节能措施。

1.2.2系统效率与节流损失分析

1.2.2.1系统总效率计算

系统总效率是衡量液压系统能量利用效果的重要指标，定义为各执行元件的有效输出功率之和与泵输入功率的比值。在23.54s稳定保压阶段，卡盘和尾座均已到位，执行元件无有效运动，其有效输出功率，而泵输入功率。将以上数据带入公式可得系统的总效率为：

计算结果表明，在23.54~30s保压阶段，系统总效率为0%，其中约98.39%的输入功率以溢流损失的形式损失，剩余1.61%主要用以克服管路沿程阻力、阀口节流损失以及机械摩擦等。该结果表明，在保压阶段泵输入功率完全未转化为有效的机械能输出，定量泵系统在该工况下存在显著的节能潜力，后续优化应重点针对保压阶段的溢流损失问题。

1.2.2.2各回路节流损失分析

节流损失是液压系统中油液流经换向阀、节流阀等元件时，因流道截面变化产生的局部压力损失。为评价各回路的节流损失情况，分别提取卡盘回路和尾座回路中换向阀进出口的压力差及通过流量，计算各回路的节流损失功率。

卡盘回路在夹紧保压阶段（4.32~40s），换向阀处于右位，油液经换向阀的p→A通路进入液压缸有杆腔。取23.54~30s稳定阶段数据，测得卡盘换向阀进出口压差约为1.07929×10-7MPa，通过流量约为6.85933×10-5L/min，节流损失功率为：

尾座回路在顶紧保压阶段（23.54~30s），换向阀处于右位，油液经换向阀进入液压缸无杆腔。取稳定阶段数据，测得尾座换向阀进出口压差约为3.65432×10-4MPa，通过流量约为0.39625L/min，节流损失功率为：

液压系统总节流损失功率为：

从以上计算结果可知，在23.54~30s稳定保压阶段，系统节流损失功率占泵输入功率的比例极小，可忽略不计。因此，在保压阶段，各回路节流损失对系统总能耗的影响几乎可以忽略，系统的主要能量损失集中在溢流阀处，降低溢流损失是提升系统效率的关键方向。

1.2.2.3溢流损失与能量分布

根据1.2.1.3和1.2.2.2的计算结果。汇总保压阶段（23.54~30s）各项能量损耗如下表所示：

| 能耗项目 | 功率（kW） | 占泵输入功率比例（%） |
| --- | --- | --- |
| 泵输入功率 | 1.24 | / |
| 溢流损失 | 1.22 | 98.4 |
| 节流损失（卡盘、尾座回路） | 2.41×10-6 | ≈0 |
| 其他损耗（管路、摩擦等） | ≈0.02 | ≈1.6 |

由上表可知，保压阶段泵输入功率为1.24kW，其中溢流损失功率为1.22kW，占泵输入功率的98.4%；各回路节流损失之和约为2.41×10-6kW，占泵输入功率的比例可忽略不计，剩余约1.6%的输入功率用于克服管路沿程阻力、阀口局部压力损失以及机械摩擦等。

这表明在保压工况下，系统的主要能量损失集中在溢流阀处，溢流损失是影响系统效率的决定性因素。由于执行元件无有效运动，泵输出的绝大部分流量只能通过溢流阀溢回油箱，导致系统处于高压溢流状态，能量利用效率极低。因此，降低保压阶段的溢流损失是提高系统整体效率的关键方向。

1.3液压系统的刚度分析

1.3.1 刚度分析的基本原理

系统刚度是指液压系统抵抗负载变化的能力，用字母K表示：

其中，为负载力的变化量（N），为活塞位移的变化量（m）。刚度系数越大，说明系统提抗负载扰动的能力越强，负载变化时活塞位移变化越小。

在AMESim中，需要在保压阶段给液压缸施加一个负载阶跃，然后观察活塞位移的变化量，再代入公式即可求得刚度系数。

1.3.2 刚度分析的操作步骤

1.3.2.1在负载力信号上叠加一个阶跃信号

（1）在液压卡盘的负载力信号源上叠加一个step模块，设置在25s时从0调到2000N（即负载力从20000N变为22000N），持续到30s再回到0。

（2）在液压尾座的负载力信号源上叠加一个step模块，设置在25s时从0调到1000N（即负载力从10000N跳到11000N），持续到30s再回到0。

1.3.2.2重新运行仿真

运行仿真至50s，让负载阶跃在25~30s之间发生。

1.3.2.3读取位移变化量

（1）卡盘液压缸位移变化量的读取

①在AMEplot中调出卡盘活塞位移曲线。该曲线如下图所示。

图 添加阶跃信号后的卡盘活塞位移曲线

②放大25~30s区间，找到负载阶跃前后的位移值：x1和x2。然后找到位移差值的最大值。

③依据公式计算位移变化量。

- 尾座液压缸位移变化量的读取

- ①在AMEplot中调出尾座活塞位移曲线。该曲线如下图所示。

图 添加阶跃信号后的尾座位移曲线

②放大25~30s区间，找到负载阶跃前后的位移值：x1和x2。然后找到位移差值的最大值。

③依据公式计算位移变化量。

- 1.3.2.4液压系统刚度的计算

- （1）卡盘回路刚度的计算

- 卡盘回路刚度的计算如下式所示：

- （2）尾座回路刚度的计算

- 卡盘回路刚度的计算如下式所示：

（3）液压系统刚度的计算

液压系统刚度应取两个回路中刚度较低的那个，因此液压系统的刚度如下式所示：

1.3.3仿真结果分析

从仿真计算得到的刚度数值可以看出，该液压系统的刚度较大。在阶跃扰动作用下，系统活塞产生的位移便宜幅度较小，反映出系统抵抗外部扰动变形的能力较强。

- 2.液压系统的优化设计

- 2.1液压系统优化设计的总体分析

- 由于数控车床液压系统的性能无法满足现代加工生产的需要，因此有必要进行液压系统的现代化改装和优化设计。在进行优化设计和现代化改装的过程中，首先要全面的分析系统的技术现状，然后依据分析结果制定初步的设计和改装方案。然后使用AMESim软件对设计方案进行论证，检验新系统的性能有无提升。在新系统论证通过之后，可进行图样设计和工艺编制，考虑方案中的元件进行新系统的施工。

- 2.2液压系统优化设计和现代化改装

- 精化改装、原形改装和变形改装是目前数控机床液压系统现代化改装和优化设计的基本形式。

- 2.2.1液压系统的精化改装

- 所谓精化改装，即是用设计、性能升级的液压元件、管路等结构对系统中原有的功能类似的结构元件进行替换，以提升液压系统的整体性能。

- 2.2.1.1 将定量泵替换为变量泵

- 前文分析表明，定量泵在保压阶段的溢流损失占泵输入功率的98.39%，系统的效率为0%。为此，将定量泵替换为变量泵，使泵的输出流量随系统的压力需求自动调节，