1. 一种液压尾座用集成锁闭阀块，包括阀块本体（2），所述阀块本体（2）具有用于贴合安装在尾座液压缸的缸体上的安装面（20），其特征在于：

所述安装面（20）上设有第一对接油口（21）和第二对接油口（22），所述第一对接油口（21）用于与所述缸体内通向无杆腔（16）的第一缸体油道（18）对接，所述第二对接油口（22）用于与所述缸体内通向有杆腔（17）的第二缸体油道（19）对接；

所述阀块本体（2）在与所述安装面（20）相对的一侧设有第一锁闭阀孔（31）和第二锁闭阀孔（32），所述第一锁闭阀孔（31）用于安装常闭的插装式第一锁闭座阀（41），所述第二锁闭阀孔（32）用于安装常闭的插装式第二锁闭座阀（42）；所述第一锁闭阀孔（31）与所述第一对接油口（21）同轴，二者之间由直的第一主孔道（23）连通；所述第二锁闭阀孔（32）与所述第二对接油口（22）同轴，二者之间由直的第二主孔道（24）连通；所述第一锁闭阀孔（31）和所述第二锁闭阀孔（32）的侧向阀口分别与设在所述阀块本体（2）外表面上的第一外接油口（51）和第二外接油口（52）连通；

所述阀块本体（2）内在所述安装面（20）与所述第一锁闭阀孔（31）、所述第二锁闭阀孔（32）的孔底之间设有第一锁闭油道（25）和第二锁闭油道（26），所述第一锁闭油道（25）与所述第一主孔道（23）相交连通，所述第二锁闭油道（26）与所述第二主孔道（24）相交连通；

所述阀块本体（2）上设有与所述第一锁闭油道（25）连通的第一测压孔（61）和套管安装孔（63）以及与所述第二锁闭油道（26）连通的第二测压孔（62）；所述套管安装孔（63）内密封安装有一端封闭的油温传感器套管（73），所述油温传感器套管（73）的封闭端位于所述第一锁闭油道（25）与所述第一主孔道（23）的相交处，油温传感器（74）可拆卸地插装于所述油温传感器套管（73）内。

2. 根据权利要求1所述的集成锁闭阀块，其特征在于，所述第一锁闭油道（25）和所述第二锁闭油道（26）均平行于所述安装面（20）并沿所述缸体的轴线方向延伸；所述第一锁闭油道（25）为一端开口于所述阀块本体（2）的一个端面的盲孔，其开口端构成所述套管安装孔（63）；所述第二锁闭油道（26）为一端开口于所述阀块本体（2）的另一个端面的盲孔，其开口端构成所述第二测压孔（62）。

3. 根据权利要求1或2所述的集成锁闭阀块，其特征在于，所述阀块本体（2）在与所述安装面（20）相对的一侧还设有泄放阀孔（33）和预压阀孔（34）；所述泄放阀孔（33）的孔底经第一连通孔与所述第一锁闭油道（25）连通，所述泄放阀孔（33）的侧向阀口与设在所述阀块本体（2）外表面上的泄油口（53）连通；所述预压阀孔（34）的孔底经第二连通孔与所述第二锁闭油道（26）连通，所述预压阀孔（34）的侧向阀口与设在所述阀块本体（2）外表面上的预压油口（54）连通；所述第一锁闭阀孔（31）、所述第二锁闭阀孔（32）、所述泄放阀孔（33）和所述预压阀孔（34）的轴线相互平行且垂直于所述安装面（20），并沿所述缸体的轴线方向排成一列。

4. 根据权利要求3所述的集成锁闭阀块，其特征在于，所述第一连通孔靠近所述泄放阀孔（33）孔底的一段设有内螺纹，所述内螺纹内旋装有可更换的阻尼孔螺塞（76），所述阻尼孔螺塞（76）中心设有阻尼孔，所述阻尼孔螺塞（76）朝向所述泄放阀孔（33）的端面设有内六角孔并低于所述泄放阀孔（33）的孔底。

5. 根据权利要求3所述的集成锁闭阀块，其特征在于，所述第一测压孔（61）开口于所述阀块本体（2）的一个侧面，经一段连通孔通至所述第一锁闭油道（25）与所述第一连通孔的交汇处。

6. 根据权利要求1或2所述的集成锁闭阀块，其特征在于，所述阀块本体（2）上还设有安全阀孔（35），所述安全阀孔（35）的孔底经连通孔与所述第二锁闭油道（26）连通，所述安全阀孔（35）的侧向阀口与设在所述阀块本体（2）外表面上的安全阀回油口（55）连通，所述安全阀孔（35）内安装有安全溢流阀（45）或堵头。

7. 根据权利要求1或2所述的集成锁闭阀块，其特征在于，所述阀块本体（2）的一个侧面上设有第一测压排气孔（64）和第二测压排气孔（65），所述第一测压排气孔（64）与所述第一主孔道（23）连通，所述第二测压排气孔（65）与所述第二锁闭油道（26）连通，所述第一测压排气孔（64）和所述第二测压排气孔（65）内分别装有带单向阀芯的测压排气接头（75）。

8. 根据权利要求1或2所述的集成锁闭阀块，其特征在于，所述安装面（20）上围绕所述第一对接油口（21）和所述第二对接油口（22）各设有一道环形的密封槽（36），所述密封槽（36）的内径大于对应对接油口的直径，所述密封槽（36）内装有端面密封圈（27）；所述阀块本体（2）上设有供连接螺栓（28）穿过的通孔，所述通孔位于所述阀块本体（2）的四角。

9. 根据权利要求1或2所述的集成锁闭阀块，其特征在于，所述第一锁闭阀孔（31）和所述第二锁闭阀孔（32）均为两通螺纹插装阀孔，自所述阀块本体（2）的外表面向内依次为螺纹段、与所述侧向阀口相交的阀口段和直径小于所述阀口段的孔底段，所述第一主孔道（23）和所述第二主孔道（24）分别自对应的孔底段的底面通至所述安装面（20）；所述第一外接油口（51）和所述第二外接油口（52）设在所述阀块本体（2）的另一个侧面上，经垂直于阀孔轴线的外侧孔道与对应的阀口段相交。

10. 根据权利要求1或2所述的集成锁闭阀块，其特征在于，所述油温传感器套管（73）为不锈钢管，外径不大于 6 mm，封闭端的壁厚不大于 1.0 mm，所述油温传感器套管（73）的封闭端伸入所述第一主孔道（23）内。

11. 根据权利要求1或2所述的集成锁闭阀块，其特征在于，由所述第一主孔道（23）、所述第一锁闭油道（25）及与二者连通的孔组成的无杆腔侧锁闭孔系，以及由所述第二主孔道（24）、所述第二锁闭油道（26）及与二者连通的孔组成的有杆腔侧锁闭孔系，在装入锁闭座阀、传感器、套管和接头后，各自所容纳的油液容积均不大于 10 cm3。

12. 一种尾座液压缸，包括缸筒（11）、前端盖（12）、后端盖（13）和活塞（14），所述活塞（14）将所述缸筒（11）的内腔分隔为无杆腔（16）和有杆腔（17），其特征在于：

还包括权利要求1所述的集成锁闭阀块；所述后端盖（13）内设有所述第一缸体油道（18），所述前端盖（12）内设有所述第二缸体油道（19），所述第一缸体油道（18）和所述第二缸体油道（19）分别自所述后端盖（13）和所述前端盖（12）的顶面向内延伸，并开口于该端盖朝向所述缸筒（11）内腔的内端面；

所述阀块本体（2）的所述安装面（20）贴合在所述前端盖（12）和所述后端盖（13）的顶面上，并由连接螺栓（28）固定于所述前端盖（12）和所述后端盖（13），所述第一对接油口（21）与所述第一缸体油道（18）对接，所述第二对接油口（22）与所述第二缸体油道（19）对接。

13. 根据权利要求12所述的尾座液压缸，其特征在于，所述缸筒（11）的顶面低于所述前端盖（12）和所述后端盖（13）的顶面；所述第一缸体油道（18）和所述第二缸体油道（19）各由一段自端盖顶面向下的竖孔和一段平行于缸轴线、开口于端盖内端面的轴向孔组成，所述竖孔的孔底低于所述轴向孔；所述活塞（14）的两端面各设有限位凸台。

14. 根据权利要求12或13所述的尾座液压缸，其特征在于，所述无杆腔（16）和所述有杆腔（17）各自的死容积均不大于 15 cm3；所述死容积是指所述第一锁闭座阀（41）和所述第二锁闭座阀（42）关闭时，由对应锁闭座阀阀座与对接油口之间的阀块内孔道、对应的缸体油道和所述活塞（14）端部余隙组成的、不随所述活塞（14）位置变化的被封闭油液容积。