本实用新型公开一种液压尾座用集成锁闭阀块及尾座液压缸。阀块本体（2）以安装面（20）贴装在尾座液压缸的端盖上，两腔油道经安装面上的对接油口进入阀块；安装第一锁闭座阀（41）和第二锁闭座阀（42）的两个锁闭阀孔分别与对接油口同轴，孔底经直的主孔道通对接油口；安装面与阀孔孔底之间设第一锁闭油道（25）和第二锁闭油道（26），分别与两条主孔道相交并连通两腔的测压孔，第一锁闭油道的端部装有一端封闭的油温传感器套管（73）。两腔压力和被锁闭油液的温度都在锁闭座阀以内测量，锁闭侧孔道短、死容积小，阀块与缸腔之间不经软管。